Нагрев мишени быстрого зажигания пучком ионов высокой энергии

*С.Ю. Гуськов, Д. В. Ильин, В.Е. Шерман, О.Р. Гаспарян

С-Петербургский институт машиностроения, С-Петербург, Россия,
     sherman@VS8325.spb.edu,
*Физический институт им П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, guskov@sci.lebedev.ru

Нагрев пучком высокоэнергетичных ионов представляется на сегодня наиболее перспективным методом быстрого зажигания предварительно сжатой мишени инерциального синтеза. Преимущество этого метода по сравнению с использованием пучка электронов обусловлено незначительным рассеянием ионов как в остаточной плазме испаряемой части мишени, так и в термоядерном веществе. По этой причине, в отличие от использования пучка электронов, нагрев пучком ионов может осуществляться без использования транспортирующего канала и обеспечить формирование компактного пространственного распределения энергии, передаваемой мишени.

В качестве зажигающего ионного драйвера рассматриваются пучки быстрых ионов, формируемых в ускорителе или в лазерной плазме. Определение параметров пучка проводят на основании расчета энергопотерь от энергии иона при фиксированных параметрах мишени. Однако, в условиях быстрого зажигания нагрев плазмы приводит к значительному уменьшению ее тормозной способности и увеличению длины торможения ионов и, в конечном счете, к различному пространственному распределению энерговыделения от ионов различных частей импульса. Поэтому нагрев плазмы при быстром зажигании представляет собой нелинейный процесс с сильной обратной связью.

В данной работе представлены результаты теоретического и расчетного исследования нагрева мишени инерциального синтеза пучком высокоэнергетичных ионов в условиях быстрого зажигания термоядерной реакции. Установлены закономерности формирования пространственного распределения энергии, передаваемой плазме от пучка ионов с различной начальной энергией частиц, массой и зарядом. Обсуждается проблема изменения заряда ионов в процессе их торможения. Определены требования к параметрам ионного пучка, обеспечивающего различные режимы зажигания мишени инерциального синтеза: краевой – при образовании области зажигания на внешней границе термоядерного горючего и внутренний – при образовании области зажигания во внутренних, в том числе и центральной, областях мишени. Особое внимание уделено быстрому зажиганию плазмы пучком легких ионов с энергиями частиц до 50 МэВ/нуклон, достигнутыми в современных экспериментах по взаимодействию петаваттных лазеров с веществом.

Работа поддержана грантом Минобразования и науки РФ по программе "Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)" № 2.1.1/1505.