Нейтронный источник на основе X-пинча

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.А. Брызгунов, В.В. Вихрев, С.А. Данько, А.А. Зеленин, Е.Д. Казаков, Ю.Г. Калинин, А.С. Кингсеп, В.Д. Королев, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко, В.А. Щагин

РНЦ «Курчатовский институт», пл. Курчатова, 1, 123182, Москва, Россия, korolev@dap.kiae.ru

Приведены результаты исследования параметров нейтронного источника, выполненного на основе Х-пинча. При токе до 1.7 МА с фронтом нарастания ~ 150 нс в области перекрестия нитей диаметром 70-80 мкм, изготовленных из дейтерированного полиэтилена, образовывались высокотемпературные плазменные точки. Формирование горячих точек сопровождалось возникновением коротких импульсов мягкого рентгеновского излучения длительностью 2–4 нс и эмиссией нейтронов. Энергия нейтронов измерялась времяпролетным методом в 4-х направления, составляющих с осью нагрузки следующие углы: 00 (по направлению к аноду), 900, 1800 (по направлению к катоду), 2700. Средняя энергия нейтронов оказалась равной: вдоль оси по направлению к  аноду и катоду соответственно: 2.0±0.2 МэВ, и 2.6±0.1 МэВ, а в двух диаметрально противоположных  радиальных направлениях: 2.5±0.1 МэВ и 2.4±0.1 МэВ. Максимальный нейтронный выход при токе 1.6 МА составлял 1010 нейтронов.