РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПУЧКА НА ОДНОРОДНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ МИШЕНИ В СХЕМЕ С РАСТРОМ

Н.В. Воронина, В.Н. Деркач, Л.В. Львов, С.А. Сухарев, Н.А. Филатова

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Саров, Россия, e-mail: lvov@otd13.vniief.ru

На установке «Луч» проводятся эксперименты по исследованию уравнений состояния вещества [1]. Цель экспериментов – исследование ударных адиабат различных материалов в диапазоне давлений 1-30 Мбар. Для проведения экспериментов создан стенд с использованием камеры с внутренним диаметром 1.0 м. Облучение мишеней проводится излучением второй гармоники неодимового лазера. Для фокусировки излучения используется двухлинзовый объектив с фокусным расстоянием 1000 мм. Мишени прямого облучения в общем случае представляют собой плоскую, свободно висящую, фольгу толщиной 50-60 мкм. Используются и другие более сложные мишени. В проводимых экспериментах необходимо обеспечить равномерное облучение площадки диаметром 0.3-1 мм с неоднородностью 3 %.

Как показывают расчёты и экспериментальные исследования, невозможно получить равномерное распределение излучения в объёме постановки мишени при наличии аберраций пучка и фокусирующей системы. Для улучшения однородности облучения мишени на установке «Луч» используются линзовые растры. Однако, в проведённых экспериментах не удалось получить высокую равномерность распределения излучения.

Данная работа посвящена расчетному анализу влияния фазовых искажений волнового фронта пучка в схеме облучения с растром на пространственные характеристики излучения в области постановки мишени. Рассмотрена зависимость однородности облучения мишени от её наклона. Расчеты проведены с помощью специализированной программы FRESNEL, разработанной для расчета характеристик лазерного пучка, распространяющегося по оптической системе [2].

Показано, что фазовые искажения приводят к смещению плоскости минимального пятна относительно фокальной плоскости и изменению его размера. При этом наблюдается возникновение несимметричных «горбов» в распределении интенсивности, наклон мишени не оказывает заметного влияния на однородность облучения мишени.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-12157 офи_м).

Литература

- Безнасюк Н.Н., Галахов И.В.Гаранин С.Г., Григорович С.В., Ерошенко В.А., Илькаев Р.И., Кириллов Г.А., Кочемасов Г.Г., Муругов В.М., Рукавишников Н.Н., Сухарев С.А., Четырехканальная лазерная установка «Луч» - модуль установки «ИСКРА-6».-Доклад, IV Харитоновские научные чтения, сборник аннотаций, стр. 82, Саров, 2002 г.

- I. V. Epatko, R.V. Serov, “Advantages o Fast Fourier Interpolation for high power laser simulation”, IFSA05, Biaritz, France, abstract book p. 229.

www.wavesimsoft.com.