Интерферометрическое ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА ИЗЛУЧЕНИЯ УСТАНОВКИ «ЛУЧ»

О.А. Бучирина, И.Н. Деркач, А.А. Еремин, Л.В. Львов, С.А. Сухарев, И.Е. Чернов

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Саров, Россия, e-mail: lvov@otd13.vniief.ru

Для исследования формы волнового фронта излучения и аберраций оптической системы установки «Луч» [1] разработан и изготовлен интерферометр радиального сдвига, аналогичный описанному в [2]. Для улучшения качества интерференционной картины проведено численное моделирование интерферометра с помощью программного пакета Fresnel [3]. Осуществлена оптимизация его параметров. Собранный интерферометр позволяет осуществлять регистрацию интерферограмм как на импульсном излучении первой и второй гармоник неодимового лазера, так и непрерывном инфракрасном с малой длиной когерентности. Отработана методика восстановления волнового фронта с помощью программы WinFringe для интерферограмм с эталонным фронтом. Проведено измерение аберраций отдельных частей и всей оптической системы силового тракта. Приведены значения волнового фронта излучения первой и второй гармоник, полученные в полномасштабных опытах. Получено согласие результатов проведенных исследований со значением расходимости излучения, измеренной другими методами.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-12157 офи_м).

Литература

- Безнасюк Н.Н., Галахов И.В.Гаранин С.Г., Григорович С.В., Ерошенко В.А., Илькаев Р.И., Кириллов Г.А., Кочемасов Г.Г., Муругов В.М., Рукавишников Н.Н., Сухарев С.А., Четырехканальная лазерная установка « Луч» - модуль установки «ИСКРА-6».-Доклад, IV Харитоновские научные чтения, сборник аннотаций, стр. 82, Саров,2002 г.

- Малакара Д. Оптический производственный контроль. — Москва Машиностроение, 1985.

- I.V. Epatko, R.V. Serov, “Advantages o Fast Fourier Interpolation for high power laser simulation”, IFSA05, Biaritz, France, abstract book p. 229.

www.wavesimsoft.com.