Разработка адаптивной системы. 
Экспериментальные результаты, полученные на установке ЛУЧ

С.Г. Гаранин, М.О. Колтыгин, С.М. Куликов, А.Н. Маначинский, С.П. Смышляев, С.А. Сухарев

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Россия, e-mail: alexeymanachinsky@yandex.ru

В мощных твердотельных лазерных установках для получения высоких плотностей интенсивности при фокусировке на мишень наряду с высокой выходной энергией излучения требуется малая расходимость выходного пучка. В усилительном тракте лазерной установки ЛУЧ [1], как и в других аналогичных твердотельных лазерных установках, присутствуют аберрации волнового фронта.

Для коррекции аберраций волнового фронта на установке ЛУЧ разработана адаптивная система, в состав которой входят биморфное пьезоэлектрическое деформируемое зеркало апертурой 52 мм с 21 управляющим элементом и датчик волнового фронта Гартмана на основе киноформной фазовой пластины [2].

Адаптивная система была отработана на лабораторном стенде. Аберрации волнового фронта с нерегулярным профилем, вносимые модельным аберратором, были уменьшены в ~7 раз с RMS=0.81 мкм до RMS=0.11 мкм. На установке ЛУЧ аберрации волнового фронта, измеренные в выстреле, уменьшились с RMS=2.1 мкм до RMS=0.3 мкм. Это позволило уменьшить расходимость излучения с =3.910-4 рад до =1.910-4 рад, при этом яркость излучения на мишени увеличилась в 4 раза.

Проведены расчетные и экспериментальные исследования, которые позволили определить требования к деформируемому зеркалу, необходимые для улучшения качества коррекции. На основе этих требований разработана адаптивная система с широкоапертурным 61-элементным деформируемым зеркалом на толкателях [3].

Введение широкоапертурного деформируемого зеркала на установке ЛУЧ позволило улучшить качество коррекции в 1.5 раза. С помощью широкоапертурной адаптивной системы статические аберрации волнового фронта уменьшились до RMS=0.12 мкм, а расходимость излучения до =0.910-4 рад.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант №09-02-12157 офи_м).

Литература

- Voronich I.N., Galakhov I.V., Garanin S.G. et al. Quantum Electron., 2003, 33 (6), p. 485.

- Бобров С.Т., Грейсух Г.И., Туркевич Ю.Г. Оптика дифракционных элементов и систем. Ленинград, Машиностроение, 1986.

- Бокало С.Ю., Гаранин С.Г., Григорович С.В. и др. Квантовая электроника, 2007, 37 (8), стр. 691.