современная дифракционная оптика для прецизионного формирования пучка облучения лазерных мишеней

Воронин А.Ю., Воронич И.Н., Гаранин С.Г., Деркач В.Н., Петражицкая Н.А., Сухарев С.А.

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, Россия, 607190 Саров, Нижегородская обл., просп. Мира, 37; e-mail: sukharev@otd13.vniief.ru

Исследованы устройства для гомогенизации пучков лазерного излучения – многокомпонентный линзовый растр и растр с рассеивающей фазовой маской [1]. Получена неоднородность огибающей в пятне ≤2,5% при концентрации энергии до 60% для пучков с неоднородностью распределения энергии в ближней зоне <30% и раходимостью излучения 10-4 радиан. Их применение позволяет стабилизировать параметры пятна облучения при изменении параметров исходного излучения, и на новом уровне решать задачи интерпретации результатов и повышения точности физического эксперимента.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-12157 офи_м и грант № 09-02-97095-р_поволжье_а).

Литература

- V.N. Derkach, S.G. Garanin. Ensuring of a target irradiation uniformity on powerful laser facilities. Сборник тезисов международной конференции «Laser Optic - 2008», г. С-Петербург, с. 72, 2008 г.