Экспериментальное И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ изучение распределения вещества в КАНАЛЕ РАЗРЯДА ПРИ электрическом взрыве АЛЮМИНИЕВОЙ проволочки в вакууме

Ткаченко С.И., *Романова В.М., *Мингалеев А.Р., *Тер-Оганесьян А.Е., Хаттатов Т.А., Тиликин И.Н., *Шелковенко Т.А., *Пикуз С.А., **Ольховская О.Г., **Круковский А.Ю., **Гасилов В.А.

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия
*ФИАН Москва, Россия
**ИММ РАН Москва, Россия

Проведено экспериментальное исследование и математическое моделирование электрического взрыва тонкой алюминиевой проволочки мощным импульсом тока: параметры алюминиевой проволочки (l = 12 мм – длина и d = 25 мкм – ее диаметр) и импульса тока (I = 10 кА – амплитудное значение и dI/dt ~ 50 А/нс скорость его нарастания). В эксперименте распределение плотного вещества в канале разряда изучаются с помощью теневых и шлирен изображений [1]. Для построения изображения излучающего малоплотного вещества использовалась четырехкадровая микроканальная камера с длительностью экспозиции 5 нс и временем между кадрами 10 нс с максимумом чувствительности в ультрафиолетовом диапазоне (энергия квантов > 10 эВ).

Расчеты выполнены по программе, в которой реализована модель Брагинского двухтемпературной магнитной газовой динамики: лагранжево-эйлеров код РАЗРЯД-2,5 [2], разработанный на основе однородных консервативных неявных разностных схем МГД. Лучистый энергообмен рассчитывается в многогрупповом по спектру приближении,  с использованием либо  модели диффузии излучения, либо техники "ray-tracing" на основе модели Шустера-Шварцшильда. Для выполнения расчетов в данной работе   использовались таблицы теплофизических и оптических свойств алюминия [3]. Изучалось влияние излучения на распределение параметров вещества (температуры, плотности) и плотности тока в канале разряда. Рассчитано несколько вариантов, в которых учитывается излучение различного количества спектральных групп. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-08-00688, 09-01-12109-офи_м, 09-02-01532-а, программой 2-ОМН РАН.

Литература

- С.И. Ткаченко, А.Р. Мингалеев, В.М. Романова и др. Физика плазмы, 2009. том 35, № 9, СС. 798-818

- В.А. Гасилов и др. Математическое моделирование, 2003, Т. 15, No 9, с. 107-124

- А.Ф. Никифоров, В.Г.Новиков, В.Б.Уваров. Квантово-статистические модели высокотемпературной плазмы и методы расчета росселандовых пробегов и уравнений состояния. Москва, Физматлит. 2000. 400с