Измерения спектров излучения быстрых Z – пинчей, образующихся при сжатии многопроволочных сборок на установке «Ангара-5-1».

*Болховитинов Е.А., Волков Г.С., Грабовский Е.В., Зайцев В.И., Олейник Г.М., *Рупасов А.А., *Шиканов А.С.

ФГУП ГНЦ  РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», 
    г. Троицк, Московская обл., Россия, e-mail: volkov@triniti.ru
*Физический институт РАН, г. Москва, Россия

На современных мощных импульсных генераторах в экспериментах с  Z – пинчами,  длительности импульсов мягкого рентгеновского излучения составляют 4-10нс с мощностью излучения  до 200ТВт [1].  Наряду с измерением мощности излучения, существенное значение имеет исследование спектров излучения таких источников в диапазоне энергий квантов 0.05-1кэВ.  В данной работе приведены результаты измерения спектров излучения Z-пинчей, образующихся при сжатии цилиндрических многопроволочных алюминиевых и вольфрамовых сборок в экспериментах по сильноточным Z – пинчам на установке «Ангара-5-1». Пинч образовывался при сжатии многопроволочных сборок с погонной массой 300-400мкг/см и начальным диаметром 12мм. Измерения полного выхода излучения проводились термопарным калориметром и составили 50-100кДж за импульс. Спектры излучения в интервале энергий квантов 50-800эВ снимались спектрографом с пропускающей решеткой и регистрацией излучения на рентгеновскую фотопленку УФ-4. Для получения удовлетворительного спектрального разрешения использовались щели шириной 200-400мкм, расположенные в непосредственной близости от источника излучения и ориентированные вдоль или поперек пинча. Для защиты пропускающей решетки от быстрых микрочастиц, возникающих  при эрозии высоковольтных электродов [2], использован электромагнитный шторный клапан [3]. Измерения показали, что основная энергия излучения вольфрамовой плазмы соответствует  квази-непрерывному спектру в  интервале энергии квантов 50-300эВ, причем с ростом энергии квантов спектральная плотность излучения падает. В случае алюминиевой плазмы, наряду с непрерывным излучением, зарегистрировано интенсивное линейчатое излучение [H], [He] и [Li] –ионов алюминия.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 08-02-00317а.

Литература

- R.B. Spilman, C. Deeney et all. Tungsten wire-array Z- pinch experiments at 200TW and 2MJ., Physics of plasma., v.5, No5, pp. 2105-2111, 1998.

- High-current Z –pinch disintegration and the problem of peripheral equipment protection.  V.I. Zaitsev, Yu. Andrianov, G.S. Volkov, Ye.V. Grabovsky at all., Plasma Devices and Operations, Vol.16, No 1, pp.61 – 66, March  2008.

- Аранчук Л.Е., Камышан В.И., Кутах В.К. и др., Быстродействующий затвор для защиты диагностических датчиков. ПТЭ, №5, с. 198 – 200, 1988.