Точная временная привязка изображения щелевой развертки пинча в оптическом диапазоне к току и импульсу рентгена в опытах на установке ангара-5-1

Грабовский Е.В., Олейник Г.М., Фролов И.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, РФ, Моск. обл., г. Троицк, e-mail: frolov@triniti.ru

При использовании оптических регистраторов в режиме щелевой развертки для изучения токового сжатия лайнеров  необходимо синхронизовать полученное изображение пинча с временными профилями разрядного тока и рентгеновского излучения, которые регистрируются в интервале времени около 100 наносекунд.  Применение для этой цели импульса запуска электронно-оптического регистратора не позволяет обеспечить требуемую точность привязки порядка 1 нс. Для временной привязки изображения требуется импульс света в оптическом диапазоне, который обеспечивает короткую метку времени на изображении щелевой развертки. Электрический импульс, соответствующий импульсу света в оптическом диапазоне, легко привязывается в системе отсчета времени эксперимента по имплозии лайнеров.

В качестве временной метки на изображении оптической щелевой развертки пинча использовался импульс излучения лазерного диода с длиной волны 0,63 мкм. Выбранный тип лазерного диода в DC моде обеспечивает выходную мощность 5 мВт, а в импульсной моде для одиночных импульсов накачки - 120 мВт со скоростью нарастания импульса излучения 2 нс. Длительность импульса излучения на половине высоты составила 5 нс. Точность временной привязки определяется точностью измерения длин кабелей, оптического пути, задержки между импульсом питания и выходом излучения диода и ограничивается частотной полосой осциллографа TDS3054B (0.5 ГГц). В нашем случае точность синхронизации составила 1 нс.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-01207а.