Исследование параметров Х-пинчей на малогабаритном сильноточном генераторе МИНИ

Т.А. Шелковенко, С.А. Пикуз, И.Н. Тиликин*, В.М. Романова, А.Р. Мингалеев, С.А. Чайковский, А.Е. Тер-Оганесьян, Т.А. Хаттатов*, С.И. Ткаченко*

ФИАН, Москва,
*МФТИ, Долгопрудный

Точечный источник мягкого рентгеновского излучения на основе Х-пинчей достаточно широко используется для рентгенографии различных плазменных объектов: проволочных сборок, Z и Х-пинчей, а также для исследования взрыва отдельных проволочек [1, 2], но до последнего времени установки для работы с Х-пинчами были большими и дорогими, что ограничивало их применение.

Создание, мобильного и стабильно работающего в широком интервале материала и массы проволочек Х-пинчей генератора МИНИ с током 350 кА, напряжением 40 кВ и временем нарастания импульса 200 нс, позволит использовать его для создания источника для проекционной рентгенографии как плазменных, так и биологических объектов.

Проведены первые эксперименты по исследованию возможностей данного генератора: оптимизация параметров нагрузки, измерение энерговыхода рентгеновского излучения в разных энергетических диапазонах и размера источника излучения. В результате исследований была получена высокая эффективность преобразования запасенной энергии генератора в энергию мягкого рентгеновского излучения горячей точки Х-пинча. Рентгенограммы тест-объектов, полученные в излучении Х-пинчей из Мо, W, Ag и Ti проволочек показали пространственное разрешение от 1.2 до 5 мкм в зависимости от диапазона используемой энергии при длительности вспышки излучения ~ 1 нс.

Работа поддержана грантами РФФИ 08-02-00993, 08-08-00688 и РНПВШ (2.1.1/5470).

Литература

- T.A.Shelkovenko, D.B.Sinars, S.A.Pikuz, K.M.Chandler, and D.A.Hammer, Rev. Sci. Instr., 72, 667-670, 2001

- D.B.Sinars, Min Hu, K.M.Chandler, J. T.A.Shelkovenko, S.A.Pikuz, B.Greenly, D.A.Hammer, B.R.Kusse, Phys. Plasmas, 8 , 216-230 (2001)