образование вихрей в газоразрядной плазме и электролите
под действием электрического поля

Э.Е. Сон, Д.В. Терешонок

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия, son@mipt.ru
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия, son@mipt.ru

Во многих работах экспериментально и теоретически было показано, что некоторые разряды создают вихревое поле в газе, которое есть следствие  наличия градиента пространственного заряда взаимодействующего с электрическим полем (плазменное воздействие) [1, 2]. Одним из примеров такого разряда является диэлектрический барьерный разряд (ДБР) [2– 4].

В некоторых приложениях данное явление может быть полезно, например, в аэродинамике используя ДБР, который создает вихрь, взаимодействующий с набегающим потоком, удается контролировать точку отрыва. Во многих работах были проведены исследования относительно влияния ДБР на поток. В частности, в экспериментах удается наблюдать изменение коэффициента подъемной силы  и коэффициента сопротивления. Помимо плазменного воздействия, разряд может создавать тепловое (тепловой вихрь) [1], которое есть следствие взаимодействия градиентов температуры и давления. Примером может служить тлеющий разряд, с помощью которого смещают точку отрыва вниз по потоку при обтекании тел [5].

Таким образом, влияние разряда на структуру течения может быть промоделировано взаимодействием вихря (теплового или плазменного) и набегающего потока.

Несмотря на многочисленные исследования плазменного воздействия, отсутствует полная теория, основанная на плазменных и гидродинамических процессах. Данное обстоятельство связано с тем, что нет достоверных результатов по многим реакциям. Более того, большая шкала временных процессов (минимальное время задачи определяется временем релаксации заряда и химического процесса  сек, а максимальное – временем пролета газа над телом порядка 0.1 сек) не дает провести прямое численное моделирование, даже с использованием современных суперкомпьютеров. Таким образом, остается важным вопрос построения различных моделей  плазменного воздействия разряда на поток.

Данная работа представляет теоретическое исследование образование вихревой структуры в газе и жидкости как следствие взаимодействия пространственного заряда и электрического поля

Литература.

- Son E.E., Son K.E. Plasma and Thermal Actuators for Flow Control // AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit. – 2008. – AIAA-2008-1376.

- Santhanakrishnan A., Jakob J.D. On Plasma Synthetic Jet Actuators // AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit. – 2006. – AIAA-2006-0317.

- Corke T. C., Jumper, E. J., Post M. L., Orlov D., and McLaughlin T. E. Application of weakly-ionized plasmas as wing flow-control devices // AIAA Paper 2002-0350, 2002.

- Corke  T. C., Mertz  B., and Pate, M. P. Plasma Flow Control Optimized Airfoil // AIAA Paper 2006-1208, 2006.

- Hultgren L. S., and Ashpis D. E. Demonstration of separation delay with glow-discharge plasma actuators // AIAA Paper 2003-1025, 2003.