ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСТЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА, ГЕНЕРИРУЕМОГО ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

*Голуб В.В., Савельев А.С., Сеченов В.А., *Сон Э.Е.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия, fisteh@mail.ru
*Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия, son@mipt.ru

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) [1] в настоящее время имеет множество применений, например при инициировании горения, в устройствах озонирования воздуха, в плазменной аэродинамике[2], в устройствах генерации вихрей и даже в качестве датчиков давления[3]. Диэлектрический барьерный разряд – электрический разряд, происходящий в газе около двух или нескольких электродов, которые разделены диэлектриком, и к которым приложено непостоянное высоковольтное напряжение. При этом характерное время процессов, происходящих при электрическом разряде, составляет величину 10-100 нс, а время   газодинамических процессов составляют величину порядка 1 мс. Данное обстоятельство затрудняет полное моделирование и газодинамических, и электродинамических процессов, происходящих в ДБР [4]. Поэтому для моделирования этих процессов применяются различные модели, для проверки которых необходимо сравнение с экспериментом. В настоящее время существует ряд экспериментальных работ по исследованию структуры воздушного потока ДБР (например, [5]). Особенностью данной работы является одновременное применение двух независимых оптических методов визуализации стационарных и нестационарных процессов, происходящих в воздухе при инициирования ДБР.

Разрядник для инициирования ДБР подключался к AC/AC преобразователем напряжения через балластное сопротивление 160 кОм. Для инициирования ДБР использовался высоковольтный AC/AC-преобразователь с регулируемой амплитудой выходного напряжения 0-5 кВ с частотой 60 кГц. Разрядник помещался в герметичную камеру, оборудованную прозрачными окнами из оптического стекла для визуализации течений воздуха с помощью PIV и скоростной шлирен-визуализации. Дополнительно была разработана схема, позволяющая проводить PIV- и шлирен-визуализацию нестационарных процессов, происходящих в воздухе вблизи электродов разрядника. С помощью PIV были измерены распределения скорости в воздушном потоке при инициировании ДБР в стационарном и нестационарном случае. Проведено сравнение PIV-измерений, основанных на методе частиц, и скоростной шлирен-визуализацией.

Литература.

- Pietsch G. Peculiarities of Dielectric Barrier Discharges. Contrib. Plasma Phys. 2001. V.41, N. 6. P. 620−628.

- Moreau E. Airflow control by non-thermal plasma actuators. J. Phys. D: Appl. Phys. 2007. V. 40, N. 3. P. 605-636.

- Benjamin J.C., Maziar A. Benjamin S.C. An Investigation on the Application of DBD Plasma Actuators as Pressure Sensors. AIAA-Meeting. Orlando, USA. 2009.  P. 1-7.

- Son E.E., Son K.E. Plasma and Thermal Actuators for Flow Control. AIAA-Meeting. Reno, USA. 2008. P. 1-18.

- Opaits D. et.al. Experimental Investigation of DBD Plasma Actuators Driven by Repetitive High Voltage Nanosecond Pulses with DC or Low-Frequency Sinusoidal Bias. 38th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference. Miami, USA. 2007. P. 1-21.