Плазмохимическое оборудование Oxford Instruments Plasma Technology и реализуемые на нем процессы.

А.С. Шуравин

Техноинфо Лтд., Москва, Россия, e-mail: andrey.shuravin@technoinfo.ru

На сегодняшний день плазмохимические технологии являются широко используемыми при производстве и модификации материалов, создании микроэлектронных компонент. Так, например, их применение возможно, а часто необходимо, при процессах травления, осаждения, эпитаксии, выращивании наноструктур, анализе отказов полупроводниковых приборов. Среди компаний, производящих плазмохимическое оборудование, необходимо выделить Oxford Instruments Plasma Technology (OIPT), которая имеет 50-летний опыт создания высокотехнологичного оборудования. Его использование позволяет проводить следующие процессы:

- плазмохимическое травление и осаждение

- травление и осаждение в индуктивно-связанной плазме (ICP)

- реактивное ионное травление (RIE)

- плазменно-стимулированное осаждение (PECVD)

- ионно-лучевое травление и осаждение

- атомно-слоевое осаждение (ALD)

- эпитаксия из газовой фазы гидридов (HVPE)

- магнетронное напыление

- выращивание наноструктур

- анализ отказов

В работе дан обзор оборудования OIPT, показаны его технологические особенности и возможности.

Модульность оборудования дает возможность расширять технологические процессы по мере необходимости путем добавления новых модулей к основе системы. Возможна как открытая загрузка образцов, так и загрузка через вакуумный загрузочный шлюз. Возможна организация мелкосерийного производства.

Травление и осаждение (рис. 1,а,б) характеризуются равномерностью (отклонение <± 5%) высокой селективностью, анизотропией, возможностью контроля профиля (например, травление SiO2, SiNx, Al2O3, Si, SiC и др.). Атомно-слоевое осаждение позволяет получать при низких температурах ультратонкие и конформные покрытия толщиной до нескольких атомных слоев (HfO2, Al2O3, TiO2; TiN, SiN; Ru, Pt и др.). Возможно выращивание наноструктур ZnO, Ge, SiC, InN, GaAs и др., а также углеродных и кремниевых нанотрубок и нанопроволок (рис. 1,в). Анализ отказов полупроводниковых приборов позволяет находить слабые места в технологических процессах их создания (рис. 1,г).

Рис.1. а) травление поликристаллического алмаза, б) плазменно-стимулированное осаждение SiO2, в) выращивание наноструктур, г) анализ отказов п/п приборов.

Таким образом, оборудование OIPT дает возможность реализации широкого спектра плазмохимических процессов для нужд микроэлектроники, для производства наноматериалов. Гибкость настройки систем, мировая гарантия, индивидуальный подход к каждой задаче делают компанию OIPT мировым лидером в своей области.