ПОДАВЛЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ при двухЧАСТОТНОЙ СВЧ накачке

В.И. Архипенко, Е.З. Гусаков*, Л.В. Симончик, М.С. Усаченок

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, РФ, e-mail: evgeniy.gusakov@mail.ioffe.ru

Параметрические распадные неустойчивости (ПРН) являются причиной аномального отражения и поглощения электромагнитных волн в экспериментах по лазерному УТС и ВЧ нагреву в установках с магнитным удержанием плазмы. В работе [1] при гармонической частотной модуляции накачки нами была экспериментально обнаружена возможность существенного снижения уровня ионно-звуковой волны, возбуждаемой в плазме при развитии абсолютной ПРН вынужденного рассеяния назад l  l’ + s, приводящей к сильному аномальному отражению накачки.

Эксперименты выполнялись на линейной плазменной установке «Гранит». Аргоновая плазма создавалась в режиме электронного циклотронного резонанса в кварцевой трубе диаметром 2 см и длиной ~100 cm, помещенной вдоль однородного магнитного поля напряженностью 3 кЭ. Плазма неоднородна как вдоль, так и поперек магнитного поля ne = ne(r, z) и ее масштаб неоднородности равен a ~ 5 см и b ~ 0.4 см, соответственно. Максимальная плотность плазмы – ne  1012 см-3, электронная температура – Te  2 эВ и давление аргона – 2  10-2 Торр. С помощью волновода в плазме возбуждается волна накачки в виде моды Трайвелписа-Гулда на частоте f0 = 2480 МГц. В окрестности резонансной точки ne(z, 0)=nc (2f0 = (2nсe2/me)1/2), где электрическое поле накачки максимально, при подводимой к плазме мощности более 20 мВт возбуждается абсолютная параметрическая неустойчивость стимулированного рассеяния назад l  l’ + s.

Влияние гармонической частотной модуляции накачки на абсолютную ПРН в широком диапазоне частот модуляции от 0.1 МГц <fm <10 МГц было исследовано в [2, 3]. Было показано, что сильное резонансное подавление наиболее опасной абсолютной ПРН наблюдается при минимальной девиации частоты (менее 1%) лишь в случае, когда частота модуляции совпадает с разностью частот устойчивых линий тонкой структуры спектра рассеяния накачки, соответствующих собственным частотам ионно-акутических волн, возбуждаемых в плазме в результате абсолютной ПРН. На основе этого эффекта в [2] впервые была предложена и реализована схема активного контроля абсолютной ПРН с обратной связью.

Однако метод подавления ПРН, разработанный в [2, 3], к сожалению, трудно реализуем при высоких (лазерных) частотах, а также в случае мощных генераторов микроволн, так как модуляция частоты в этих условиях проблематична. В данной работе продемонстрирована возможность глубокого подавления абсолютной ПРН с помощью дополнительной волны существенно меньшей мощности, частота которой отличается от частоты основной накачки на величину, равную разности собственных частот ионно-акустических мод. Увеличение поглощения микроволновой мощности при этом проявляется в увеличении свечения плазмы и тока ускоренных электронов.

По нашему мнению, подобная постановка эксперимента может быть реализована в крупномасштабных экспериментах по нагреву плазмы.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-БРФФИ (Ф08Р-098, 08-02-90011-Bel-a).

Литература

- V.I Arkhipenko, V.N. Budnikov, E.Z. Gusakov et al. Plasma Phys. Reports 26, 314 (2000)

- V.I. Arkhipenko, E.Z. Gusakov,L.V. Simonchik et al. Phys. Rev. Lett. 101, 175004 (2008)

- V.I. Arkhipenko, E.Z. Gusakov, L.V. Simonchik at al. PPCF 51, 125005 (14pp) (2009).