ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ГАЗОЖИДКОСТНОМ ПОТОКЕ.

Ю.В. Андриянов

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, andryu@gcnet.ru

В работе анализируется возможность пробоя и поддержания разряда в сверхзвуковом и околозвуковом двухфазном газожидкостном потоке. Представлены результаты экспериментальных исследований пробоя и вольт-амперных характеристик разряда с использованием разрядной цепи, состоящей из конденсатора, ограничивающего резистора и разрядной ячейки, в которой реализуется двухфазное газожидкостное течение.

Исследовались три варианта возбуждения разряда: 1. разряд на постоянном напряжении от выпрямителя через балластное сопротивление; 2. разряд от конденсатора, заряжаемого до напряжения пробоя; 3. разряд от источника переменного напряжения частотой 30 -50 кГц.

Во всех случаях разряд зажигался при давлении жидкости до реактора начиная с 3 атм при напряжении на электродах превышающем 1 кВ. Ток разряда в стационарном режиме составлял 1 - 10 мА, в импульсном режиме при разряде конденсатора ток составлял 0.1 - 10 А.

Исследовался спектр свечения разряда. К примеру, в дизельном топливе наблюдаются спектральные линии водорода в видимом диапазоне и сплошной спектр в диапазоне 300 нм - 800 нм. В разряде возможно образование различных химически активных частиц, реакции которых с жидкостью могут приводить к изменению ее физико-химических свойств. Поскольку в зоне реакции двухфазный поток жидкости является достаточно гомогенным, то перенос активных частиц, образующихся при разряде в газовой фазе потока, в жидкую фазу может быть весьма эффективным.