Термодинамические особенности развития разряда канала импульсного разряда во внешнем магнитном поле.

Омаров О.А., Эльдаров Ш.Ш., Эльдаров М.Ш.

Дагестанский Государственный университет, Махачкала, Россия dgu@dgu.ru

Инициирование искрового разряда в присутствии внешнего магнитного продольного поля, удовлетворяющего условию (1)

∇P=H28πΔx≈nKTa	(1)

позволяет определенным образом перераспределить энергию, выделяющуюся в канале искрового разряда. В свою очередь это перераспределение энергии в уравнении теплового баланса приводит к соответствующему перераспределению спектральной плотности энергетической яркости излучения плазменного канала разряда в магнитном поле [1].

Для того  чтобы судить об эффективности трансформации в другие виды энергии – тепловую, механическую и световую – необходимо построить график зависимости отношения полной энергии, выделяемой в разрядном промежутке, к различным видам энергии от времени. При этом варьируя параметры разрядного контура, газа и напряженности продольного магнитного поля можно добиться максимальной эффективности преобразования электрической энергии именно в конкретный определенный вид энергии.

На начальной стадии развития канала разряда, когда вводимая электрическая энергия, в основном, идет на разогрев – увеличение внутренней энергии плазмы [2]

CVdTdt=d2εdtdV	(2)

где СV – удельная теплоёмкость при постоянном объёме.

С помощью замены переменных

ddV=dVdr−1ddr	(3)

учитывая, что dV=2πlrdr можно записать

d2εdtdV=ddt12πℓrdεdr	(5)

Пренебрегая температурной зависимостью удельной теплоемкости, имеем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, из которого находим

dε=2πℓCVTrdr	(6)

Взяв интеграл от обеих частей уравнения (6) получим

T(t)=ε(t)πℓCVr2(t)	(7)

закон изменения температуры в функциональной зависимости от выделяющейся энергии и радиуса канала разряда. Как видно из формулы (7) температура в канале разряда прямо пропорциональна выделяющейся энергии и обратно пропорциональна квадрату радиуса канала или площади сечения плазменного столба.

Литература.

- Эльдаров Ш.Ш. Радиальное развитие и излучательные характеристики искрового канала во внешнем магнитном поле. //Физика плазмы, -1994г., Т-20, №5, -с520-530.

- Зельдович Я,Б., Райзер Р.Г. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. –М. Наука, 1966г, -688с.