ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ КАТОДОМ И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ АНОДОМ ПРИ АТМОСФЕРНОМ И ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИЯХ.

М.Ф. Ахатов, Ал.Ф. Гайсин, Р.Р. Каюмов

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, Казань,
     Россия, e-mail: rushan_250189033@mail.ru, almaz87@mail.ru

Электрический разряд, называемый многоканальным разрядом с жидкими электродами является одной из малоисследованных разновидностей разряда. В настоящее время наиболее изученным  является многоканальный разряд  между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при атмосферном давлении. Исследованы его электрические характеристики при различных межэлектродных расстояниях, расходах, составах и концентрациях электролита [1]. Имеются данные о многоканальном разряде в пористом твердом катоде [2]. Практически отсутствуют сведения о многоканальном разряде между струйным электролитическим катодом и электролитическим анодом при атмосферном и пониженном давлениях. Изучение этого вопроса имеет важное значение для понимания процессов в многоканальном разряде, так как его особенности связаны с жидким состоянием электрода при различных давлениях.

Экспериментальные исследования проводились на установке, предназначенной для изучения многоканального разряда между струйным электролитическим катодом и жидким электролитическим анодом при атмосферном и пониженном давлениях. Установка состоит из системы электрического питания, электролитической ванны, вакуумной системы, аппаратуры контроля и измерения характеристик электрических разрядов. Съемка разряда осуществлялась на видеокамеру «Sony HDR-SR72E».

При атмосферном давлении горение многоканального разряда существенно зависит от полярности, электропроводности, длины и диаметра струи, характера течения и расхода электролита. Многоканальный разряд горит как на поверхности, так и внутри струи, на границе раздела струи и электролита, а также внутри электролита. При давлении  2,9104 Па происходит переход многоканального разряда в тлеющий, а до давления 0,9104 Па горят  многоканальный и тлеющий разряды. С понижением давления до 0,1104 Па горит только тлеющий разряд и происходит кипение электролита, образуется пористая электролитная среда в электролитной ячейки.

На базе проведенных исследований установлено, что  в объеме электролита образуется турбулентное перемешивание электролита и многоканального разряда. Из анализа динамики развития неустойчивости на границе между струей и электролитом с образованием завихрений следует, что образуется кольцевой плазменный вихрь при пониженных давлениях.

Литература

- Ахатов М. Ф. Дисс. на соиск. уч. степени к. т. н. “ Многоканальный разряд между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при атмосферном давлении“. –К.: 2008. -65с.

- Логинов Н. А., Гайсин Аз. Ф., Сон Э. Е., Гайсин Ф. М., Гайсин Ал. Ф. Особенности многоканального разряда в пористом твердом катоде // Теплофизика высоких температур  -  том 47, № 4, Июль-Август 2009, С. 633-635.