Удельное электрическое сопротивление и ионизационное состояние аргоновой дуги с парами железа

Н.Г. Дюргеров, В.Е. Жоголев, С.К. Слитинская

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия
Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе сформулирована методика расчета удельного электрического сопротивления многокомпонентной среды сварочной дуги. Она основана на современной теории физики плазмы в приближении малости направленной скорости электронов по сравнению с их тепловой скоростью. При этом концентрации ионов с различными степенями ионизации присутствующих в дуге элементов определяются на основе уравнений Саха. Показано, что решение системы этих связанных между собой уравнений сводится к нахождению положительного корня полинома, степень которого на единицу больше, чем число различных ионов, учитываемых при рассмотрении. В практическом плане в работе рассчитано удельное сопротивление аргоновой сварочной дуги с различным содержанием примеси железа вплоть до температур 25000° С.