ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ОБУВИ

Н.В. Тихонова, В.И. Махоткина, Р.Б. Ханнанов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
     e-mail: howrip@rambler.ru

Главным составным элементов корпуса вакуумной камеры является обечайка – наиболее материалоемкий и ответственный узел (деталь) любого аппарата. Форма корпуса, а следовательно, и обечайки определяется химико-технологическими требованиями, предъявляемыми к установке, а также конструктивными соображениями и может быть цилиндрическая, коробчатая, коническая, сферическая и т.д. Расчет обечайки представлен в таблице 1.

В условиях низкого вакуума при отсутствии нагрева газовыделением внутренних поверхностей камеры можно пренебречь и использовать в качестве материала сталь 20.

В обечайке для контроля и обеспечения технологического процесса выполнено несколько отверстий. По результатам расчета толщина стенки штуцера смотрового отверстия равна 5 мм, а длина 60 мм. Для других отверстий укрепления не требуется. Испытания на герметичность проводились в соответствии с ГОСТ 24054-80, ГОСТ 11 293.031-81.

Таблица 1 – Расчет коробчатой обечайки

| № | Параметр | Обоз | Формула | Знач | Разм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | материал | сталь 20 | задаемся | - | - |
| 2 | запас прочности | nв nt | из справочника | 2,6 | МПа |
|  |  |  | из справочника | 1,65 | МПа |
| 3 | номинальное допускаемое напряжение по пределу прочности |  | σγд=σвtnи | 1,54Е+0 2 | МПа |
| 4 | ширина обечайки | В | по заданию | 0,7 | м |
| 5 | длина обечайки | L | по заданию | 2 | м |
| 6 | высота обечайки | Н | по заданию | 0,55 | м |
| 7 | схема оребрения |  | поперечное |  |  |
| 8 | число ребер | n | задаемся | 14 |  |
| 9 | длина ребра | b | b=B | 0.7 | м |
| 10 | расстояние между ребрами | I | I=Ln | 0,143 | м |
| 11 | номинальная расчетная толщина стенки | S' | s'=KIΡoσид | 0,0019 | м |
| 12 | момент сопротивления ребра | W'р | W'р =В2IPσ2⋅12⋅σид | 2,09Е-06 | м3 |
| 13 | площадь поперечного сечения ребра | F'р | F'р=5·s'2р | 3,14Е-04 | м2 |
| 14 | площадь поперечного сечения стенки | F'с | F'с = I(s-Cr) | 3,45Е-04 | м2 |

В данной работе произведен расчет обечайки вакуумной камеры. Для рационального размещения технологической оснастки, позволяющей обеспечить максимальную загрузку заготовок, выбрана коробчатая форма обечайки.