зондовые измерения в затопленой струе

М.В. Котельников, С.Б. Гаранин, *Е.К. Сидоренко

Московский авиационный институт, Москва, Россия, e-mail: mvk_home@mail.ru

*Научно-исследовательский институт Прикладной механики и электродинамики, Москва, Россия, e-mail: kaf807@mail.ru

В реальных экспериментальных установках возникают условия, когда разреженный поток плазмы движется сквозь разреженную фоновую плазму. В качестве примера можно привести стационарный плазменный двигатель (СПД) [1]. Физические процессы в СПД происходят таким образом, что возникает фоновая плазма, сквозь которую движется поток, ускоренный в двигателе и создающий его тягу. Причем, концентрация заряженных частиц в фоновой плазме в несколько раз может превышать концентрацию в потоке.

Предложена методика проведения зондовых экспериментов и обработки их результатов для случая, когда разреженный поток плазмы движется сквозь разреженную фоновую плазму. Зондовый эксперимент предполагается осуществлять двумя цилиндрическими зондами, один из которых расположен вдоль потока, другой – поперек. При этом предполагается, что ток, связанный с потоком, на перпендикулярно расположенный зонд, много больше тока, связанного с потоком, на параллельно расположенный зонд. Этот случай наблюдается, когда скорость потока достаточно велика. В этих условиях эксперимента Тe и  ni фон+поток определяются из ВАХ зонда, расположенного параллельно потоку по методике, изложенной в [2], а ni поток – из ВАХ зонда, расположенного перпендикулярно потоку при известном значении его скорости. При этом использовалась формула Ii = (2rℓ)nive, предложенная Ленгмюром и Мотт-Смиттом в 1926 году. В работах [3], [4] показано, что при достаточно больших скоростях данная формула с хорошей точностью определяет зависимость тока от параметров задачи. В ее левую часть нужно ставить разность ΔI между токами ионов на зонды, расположенные перпендикулярно и параллельно вектору скорости потока.

Представлены результаты обработки зондового эксперимента, который проводился в потоке разреженной плазмы, истекающей из стационарного плазменного двигателя. При этом скорость потока составляла 20 км/с и получена независимым методом с помощью анализа распределения ионов по энергиям. Получены распределения Te и ni фона, ni потока, ni фон+поток вдоль радиуса струи.

Литература.

- Ким В.П. и др. СПД работают в космосе. Физика плазмы, т. 29, №3, 2003, с.277-292.

- Котельников В.А. Зондовая диагностика плазменных потоков. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Главный редактор академик Фортов В.Е. серия Б, т. V- 1, ч. 1. М.: Янус-к, с. 614 – 642.

- Котельников М.В., Гаранин С.Б. Цилиндрическое тело в потоке бесстолкновительной плазмы. Тезисы докладов 36-й Международной конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2009 г., 220 с.

- Котельников М.В. Вольт-амперные характеристики цилиндрического зонда в потоке столкновительной и бесстолкновительной плазмы. ТВТ, т. 46, № 5, 2008, с. 28 – 33.