КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АМБИПОЛЯРНОЙ ДИФФУЗИИ

Ф.И. Высикайло, Б.В. Чекалин

ФГУ Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов,
     г. Троицк, Россия, filvys@rambler.ru

При различных параметрах проведены сравнения трех основных классов амбиполярных диффузий:

1) диффузии Шоттки (обусловленной более высокой подвижностью и температурой электронов по отношению к ионам), определяемой давлением электронов – Pe = nekTe;

2) диффузии Пуассона (обусловленной нарушением нейтральности плазмы), определяемой давлением электрического поля – PE   = E2/8π;

3) диффузии Эйлера (определяемой гидродинамическим напором или инерционностью ионов и электронов) – PA ≈ niMiVi2/2.

Вычислены коэффициенты соответствующих амбиполярных диффузий и установлены немонотонные зависимости этих коэффициентов от основных параметров плазмы. В соответствии с классификацией амбиполярных диффузий проведено разделение скачков параметров плазмы на скачки с нарушением нейтральности (скачки Пуассона) и диффузионные скачки, которые в свою очередь подразделяются на скачки Эйлера и классические скачки Шоттки. Разработанная теория возмущений применима для описания различных явлений в периферии молний, электрических дуг и иных плазменных диссипативных структур и их упорядоченных систем – плазменных и кулоновских диссипативных кристаллов. Предложена соответствующая более полная классификация ионизационных волн. Теория возмущений построена на базе последовательной модификации метода Шоттки. С учётом проделанной модификации уравнение непрерывности для ионов принимает следующий вид:

ne/t-lEne/t +(i0E0ne) -(i0E0lune)-(i0E0lEne) -(i0E0lAne) = Ii-Ri 	(1)

Здесь введены обозначения для характерных длин процессов амбиполярных диффузий:

Du = i0 E0 lu – коэффициент амбиполярной диффузии Шоттки, lu = De/eE0;

Dp = i0 E0 lE – коэффициент амбиполярной диффузии Пуассона, lE = E0/4ene;

DA = i0 E0 lA – коэффициент амбиполярной диффузии Эйлера, lAi = (i0 /i0)E0-1 = Mi Vi2 /[e  (E/N) N]; lAe = (e0 /e0)E0-1 = m Ve2 /[e  (E/N) N]; lA = - lAe + lAi.

В зависимости от значений параметров (E/N, ne/N) относительная роль членов в (1) меняется. Амбиполярные диффузии, играющие определяющую роль при одних значениях параметров, становятся малозначащими при других параметрах. В пределах применения теории возмущений согласно (1) амбиполярные диффузии обладают свойством аддитивности. Отметим, что модификация дрейфового решения, осуществленная Шоттки, заключалась в замене в уравнении дрейфового поля E0 на поле, учитывающее и диффузионные потоки электронов, т.е. им произведена замена E0E0 + E1 = Je-1/e0ne - Dene/e0ne = E0 - E0 lune/ne. Дальнейшая модификация метода Шоттки, сводилась к учету нарушения нейтральности или замене 	ni = ne  ni = ne + E/4e = ne – lEne. И, наконец, следующая модификация метода Шоттки сводится к замене i,e0  i,e = i,e0 + i,e1 =  i,e0 - (Vi,e0) 2/2i,e0 = e/mi,ei,e0 - i,e0 lAe,i ne/ne. Эта модификация затронула не только уравнение переноса ионов и электронов. В результате решение по теории возмущений уравнения Громека-Ламба для переноса средней скорости электронов и ионов, получена в явном виде модификация их подвижностей (см. (1)).