ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБОЯ РАЗРЯДОВ С ВОДНЫМИ КАТОДАМИ

А.Н. Иванов, В.В. Рыбкин, Д.А. Шутов

Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия, e-mail: shutov@isuct.ru

Приведены результаты экспериментального исследования напряжений зажигания разряда постоянного тока, который возбуждали в воздухе при атмосферном давлении между жидким катодом (дистиллированная вода) и металлическим анодом (медь) в диапазоне 
pd=103-105 Па·см. Интерес к подобного рода исследованию вызван двумя причинами: 1- несмотря на наличие информации об электрофизических параметрах разрядов с жидкими катодами, горящих в установившемся режиме, сам момент зажигания обходится в литературе стороной; 2 - в предположении, что пробой носит таунсендовский характер, предоставляется возможность оценить величину коэффициента вторичной электронной эмиссии γ из катода, а не из парогазового слоя над его поверхностью.

Поджиг разряда производился непосредственно пробоем разрядного промежутка. Параллельно электродам через делитель напряжения подключался регистратор (самописец), включенный в режиме вольтметра. При этом напряжению зажигания разряда соответствовал максимум на временной зависимости напряжения при плавном его увеличении во времени. Напряжение зажигание определялось не менее пяти раз для каждого набора условий и рассчитывался доверительный интервал с вероятностью 0,95. Одновременно велась видеофиксация (60 кадров/с) процесса зажигания. Установлено, что рост давления при фиксированном межэлектродном расстоянии приводит к монотонному увеличению напряжения зажигания разряда. На рис. 1 приведена зависимость Uпр.=f(pd). Данная зависимость удовлетворительно описывается классическим уравнением Uпр.= B(p⋅d)ln[(A(p⋅d)C], где C=ln(1+1γ), А и В – коэффициенты в эмпирическом выражении для первого таунсендовского коэффициента ионизации [1]. В качестве подгоночных параметров задавали B и отношение А/С. Задаваясь фиксированным соотношением B/A=23.3 [2], можно получить значение коэффициента γ, который имеет величину ~10-24, что существенно ниже значений γ, полученных по известным значениям катодного падения потенциала для случая стационарного режима горения разряда (~10-4) [2]. Покадровое изучение записей процесса зажигания показало, что моменту пробоя и зажиганию тлеющего разряда предшествует возникновение слабосветящейся, малозаметной невооруженным глазом, области у анода. Дальнейшее увеличение напряжения приводит к усилению и линейному разрастанию области свечения. Не исключено, что зажигание тлеющего разряда с жидким катодом происходит в две стадии: 1-возникновение коронного разряда и разрастание катодонаправленного стримера(ов); 2-переход стриммеров в тлеющий разряд по непонятному до конца механизму.

Работа выполнена при поддержке грантов президента РФ (проект МК-2918.2009.2) и РФФИ (проект № 07-02-00578а).

Литература.

- Райзер Ю.П., Физика газового разряда, ИД Интеллект, 2009, 736 с.

- Titov V.A. et. al., Higt temperature Material Processes, 2007, V. 11, PP. 515-525