ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ ВДОЛЬ СТРУЙНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КАТОДА ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

Ал.Ф. Гайсин, *Э.Е. Сон

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, г. Казань,
     Россия, e-mail: almaz87@mail.ru
*Московский физико-технический институт (Государственный университет),
     г. Долгопрудный, Московская обл., Россия, e-mail: edson44@mail.ru

В последние годы наметились новые перспективные направления применения электрического разряда между электролитическим и твердым электродами в машиностроении и плазмохимии 1-2. Анализ литературных данных показывает, что пробой вдоль струйного катода при пониженных давлениях практически не изучен. Целью данной работы являлись визуальные и фотографические исследования пробоя вдоль струйного катода при пониженных давлениях. Экспериментальные исследования проводились в вакуумной камере. Разрядная камера, которая состоит из верхней и нижней электролитических ячеек. На дне верхней электролитической ячейки имеется медная трубка, которая служит как для формирования струи электролита, так и для подвода к струе отрицательного потенциала от высоковольтного источника питания (1500 В). Внутри нижней электролитической ячейки расположена медная пластинка (анод). Давление в камере менялось от 7,5 – 76 торр. Понижение давления ниже 50 торр приводит к интенсивному кипению стекающего электролита на поверхности металлического анода и выделению в струе электролита растворимых газов и парообразованию. Ток в струе (раствор NaCl в технической воде) электролита переносился положительными и отрицательными ионами, а в плазме разряда электронами. Методом цифровой фоторегистрации исследовался пробой вдоль струйного катода при пониженных давлениях. Видеосъемка осуществлялась на видеокамеру «SONY» HDR-SR72Е. Время экспозиции одного кадра составляет t = 0,04с. На конце струи электролита горит тлеющий разряд (ТР). С течением времени ТР распространяется вдоль струйного катода и занимает одну четверть струи электролита. Как  только ТР разряд занимает более половины струи электролита происходит пробой. Начинает гореть дуговой разряд между медной трубкой и анодом. Происходит ступенчатое развитие пробоя. С ростом давления от 7,6 до 76 торр характер развития пробоя меняется. ТР вдоль струи имеет не цилиндрическую, а конусообразную форму. С течением времени конусообразная форма ТР увеличивается и от вершины конуса происходит развитие ТР вдоль струи. Вершина конуса принимает дугообразную форму, а в направлении к медному аноду сужается. Вокруг конуса горит диффузный ТР, а затем происходит пробой. Пробой развивается со стороны трубки, в случае, когда струя отрывается от поверхности  анода.

Таким образом, исследовано развитие электрического пробоя вдоль струйного катода. Установлено, что при пониженных давлениях пробой вдоль струи электролита развивается ступенчато. Обнаружена возможность развития пробоя как со стороны струйного катода, так и плоского анода. Развитие электрического пробоя существенно зависит от давления, характера течения, расхода и электропроводности струи.

Литература

- Гайсин А.Ф., Сон Э.Е., Струйный многоканальный разряд с электролитическими электродами в процессах обработки твердых тел, Казань, КГТУ, 2006, 446.

- Кутепов А.М., Захаров А.Г., Максимов А.И., Вакуумно-плазменное и плазменно-растворное модифицирование полимерных материалов, Москва, 2004, 496.