Численная модель Для химически активного тлеющего разряда в азоте

А.С. Петрусёв

Институт Проблем Механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: petrusev@ipmnet.ru

Работа посвящена численному моделированию трёхмерного тлеющего разряда постоянного тока между двумя плоскопараллельными электродами в рамках дрейфово-диффузионной модели [1], [2] с учётом колебательной кинетики азота [3], [4]. Используемая система уравнений сложна для численного решения [1], как из-за сильного различия характерных времён процессов в тлеющем разряде, так и из-за большого числа учитываемых колебательных состояний. По этим причинам важную роль имеет вычислительная эффективность алгоритма. В данной работе для решения использовался многосеточный метод. Для преодоления первого ограничения уравнения неразрывности для заряженных компонентов решались совместно. Следуя, в основном, процедуре преобразования уравнений, описанной в [2], конечно–разностные уравнения представляются в полуявной линеаризованной форме приращений, причём удаётся ослабить численную зависимость потоков заряженных частиц и частоты ионизации от напряжённости электрического поля, что даёт возможность решения уравнения Пуассона отдельно от уравнений неразрывности заряженных частиц. Члены, не содержащие пространственных производных, отвечающие за процессы ионизации, рекомбинации и поляризации учитывались неявно, а содержащие пространственные производные – явно, аналогично обычному многосеточному методу.

При численном моделировании использовались следующие значения параметров: давление P=5 Тор, ЭДС источника питания 2 кВ, балластное сопротивление R0=300 кОм, коэффициент вторичной эмиссии катода =0,1, размеры расчётной области 2,52,52,0 см, расчётная сетка 129129257 узлов. Наличие химических источников в уравнениях неразрывности ограничивает возможное укрупнение пространственного шага сетки в многосеточном методе, вызывая неустойчивость счёта при шаге сетки, выше предельного. Поэтому алгоритм использовал только три сеточных уровня, самый крупный соответствовал сетке 333365 узлов. Это вызывало существенное снижение скорости сходимости по сравнению с классическим многосеточным методом для эллиптических уравнений. Тем не менее, сходимость оказалась сравнительно быстрой, стационарное решение достигалось за (13)103 итераций, что близко к скорости сходимости алгоритма [5].

Предлагаема численная модель позволяет предсказать параметры нормального тлеющего разряда и распределение молекул азота по колебательным уровням. Важным преимуществом алгоритма по сравнению с [1], [2], [5] является его применимость для моделирования разрядов сложной формы со сложной конфигурацией электродов.

Литература

- Surzhikov S.T., Shang J.S. Two-component plasma model for two-dimensional glow discharge in magnetic field. Journal of Computational Physics, 2004, V199, P.437.

- Petrusev A.S., Surzhikov S.T., Shang J.S. Chemical Processes in Air Glow Discharge for Aerospace Applications.  AIAA-2006-1460. 2006.

- Schulz G.J. Principles of Laser Plasma. chap. II. Excitation of Molecules Vibration States by Electron Impact at Low Energies.  New York: Jonn Wily & Sons Inc., 1976.

- Русанов В.Д., Фридман А.А. Физика химически активной плазмы М.: Наука, 1984.

- А.С. Петрусёв, С.Т. Суржиков. Эффективный алгоритм для моделирования многомерного тлеющего разряда. Физика плазмы, 2008, Т.34, №3, С. 269-274.