условия подобия для КАТОДОНАПРАВЛЕННОГО СТРИМЕРА в зазорах 
с неоднородным полем ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВОЗДУХА

О.В. Болотов, В.И. Голота, Б.Б. Кадолин, В.И. Карась, В.Н. Остроушко, Л.М. Завада, С.Н. Маньковский

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Национальная академия наук Украины, Харьков, Украина

Проведен анализ и сформулированы условия подобия для стримерных разрядов, которые позволили сравнить токовые характеристики разряда и динамику распространения стримера при различных давлениях. Отмечена важность учета влияния на распространение катодонаправленного стримера не только фотоионизации, но и фотоэмиссии с катода.

Экспериментально показано, что в диапазоне давлений 1…3 атм в воздухе при выполнении соотношений подобия для стримерного разряда динамика развития стримеров является также подобной. В частности, при приложении к разрядному промежутку: напряжения равного 14 кВ и сохранении pd= 15 мм·атм, а также напряжения равного 10 кВ и сохранении pd= 10 мм·атм наблюдалось устойчивое развитие стримеров во всем диапазоне исследуемых давлений, при этом измеренные средние скорости распространения стримера υstr и произведения pΤstrи Qp оставались независящими от давления.

Показано, что средняя скорость стримера возрастает при увеличении радиуса кривизны острийного электрода с 30 до 50 мкм, при этом для заданного радиуса кривизны анода средняя скорость стримера остается постоянной в рассматриваемом диапазоне давлений. Полученный результат свидетельствует о наличии у стримера некоторого внутреннего масштаба, который не определяется радиусом острийного электрода r, поэтому в условия подобия не должен входить приведенный радиус острийного электрода. Радиус электрода должен обеспечивать распространение замыкающих промежуток стримеров во всем диапазоне исследуемых давлений, но его не следует менять в соответствии с выражением rN0N, так как он в данном случае не является параметром подобия и его изменение с давлением как раз приведет к отклонению от законов подобия, в частности, изменению средней скорости стримера.

Проведены экспериментальные исследования спектроскопических характеристик излучения стримерного разряда при повышенных давлениях в воздухе в рамках выполнения соотношений подобия. Зарегистрированы спектры излучения второй положительной системы азота (переход С3Пu-В3Пg) в диапазоне длин волн 300-400 нм. Зарегистрирована форма наиболее интенсивных полос излучения при горении разряда в воздухе в диапазоне давлений от 1 до 3 атм.

Установлено, что во всём исследуемом диапазоне давлений профиль наблюдаемых полос излучения остаётся практически неизменным, а относительная интенсивность исследуемых спектральных линии, соответствующих переходам азота из состояния С3Пu в В3Пg, сохраняется. При этом небольшие различия в интенсивности полос излучения связаны с малым отклонением от устойчивого режима горения разряда.

Литература

- O.В Болотов, В.И. Голота, Б.Б. Кадолин, В. М. Остроушко, Л.М. Завада, А.Ю. Шулика. // Problems of Atomic Science and Technology. Ser.: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration (6), 2008, №4. с. 204-208.

- Liu N., Pasko V.P. // J. Phys. D. Appl.Phys. 2006. Vol.  39. P. 327-35.

- Pasko V.P. // Plasma Sources Sci. Technol. 2007. Vol. 16. P. S13.

- Briels T.M.P., Veldhuizen E.M. van, and Ebert U. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2008. Vol. 41. P. 234008.