Теория короткой сильноточной вакуумной дуги

Ульянов К.Н.

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, Москва, Россия, kulyanov@vei.ru

Короткая сильноточная вакуумная дуга (ВД) во внешнем аксиально-симметричном магнитном поле существует в диффузной форме. Эмиссия плазмы и тока происходит из многочисленных катодных пятен, которые заполняют либо всю поверхность катода, либо часть поверхности. Теория короткой ВД достаточно сложна. Необходимо решать двухмерные задачи для потока электронов и потока ионов с граничными условиями на аноде, боковой поверхности плазмы и на катодной границе плазмы, причем линии тока электронов и ионов не совпадают. В короткой сильноточной ВД собственное магнитное поле тока имеет три составляющие (Br, B, Bz), которые могут быть определены после расчета распределения плотности тока. Электроны в ВД замагничены, их движение описывается в магнитогидродинамическом приближении. Ионы не замагничены и могут двигаться в зависимости от величины плотности тока и длины разрядного промежутка любо в гидродинамическом режиме, либо в режиме свободного движения в самосогласованных электрическом и магнитном полях сложной конфигурации.

В докладе обсуждаются теоретические модели, пригодные для описания ВД. Приводятся математические модели, с помощью которых рассчитаны распределения концентрации плазмы, температуры электронов, плотности тока, составляющих электрического и магнитного полей в разрядном промежутке ВД. Расчеты выполнены для внешних магнитных полей различных конфигураций. Определена условия образования анодного пятна, прояснен физический механизм контракции тока. Показано, что в двухмерном (Br, Bz) неоднородном магнитном поле конфигурация плазмы имеет вид расширяющегося к аноду конуса. Поперечный размер ВД на катоде определяется принципом Штейнбека. Результаты расчета сопоставляются с экспериментом.