модель расширения мощного импульсного электрического разряда в плотном газе с учетом процессов ионизации, электронной и лучистой теплопроводности

У. Юсупалиев

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, nesu@phys.msu.ru

Существующие теоретические модели мощного импульсного электрического разряда в газе при давлении порядка атмосферного и выше [1-4] не позволяют рассчитать его основные характеристики. В частности, это касается предельной температуры разряда.

В данной работе показано, что такой разряд состоит из разрядного канала, плотной оболочки, ударной волны, области слабоионизованного и возбужденного газа перед фронтом ударной волны. Механизмом расширения разряда по плотному газу является ионизация и нагрев вовлекаемого в разряд газа в результате поглощения потока энергии УФ излучения разрядного канала и потока тепловой энергии, переносимой в процессе электронной теплопроводности из разрядного канала в оболочку разряда.

На основе механизма расширения разряда в плотном газе из его энергетического баланса получено уравнение для радиуса разрядного канала R(t) с учётом ионизации вовлекаемого в разряд газа, джоулевого нагрева плазмы, энергии магнитного поля разряда, начального давления газа и его работы, совершаемой против давления окружающего газа. Для начальной стадии развития такого разряда получено решение этого уравнения, которое согласуется с экспериментальными данными.

Из закона сохранения энергии для оболочки разряда с учетом электронной и лучистой теплопроводностей и энергии, затраченной на ионизацию вовлекаемого в разряд газа, получено уравнение для температуры разрядного канала ТК. Решение этого уравнения позволило определить условие, при котором достигается предельная температура канала ТLIM: Ξ ≥ ΞLIM (где Ξ – безразмерный инвариант импульсного сильноточного электрического разряда в газе [5]). Для Xe, Kr, Ar, Ne, He и воздуха значения инварианта ΞLIM  равны  2,0; 2,6; 4,0; 6,5; 8,0 и 6,0 соответственно. При выполнении условия Ξ ≥ ΞLIM разряды в указанных газах имеют практически одинаковую относительную температуру ≈0,074, что совпадает с  универсальной зависимостью, установленной экспериментально в работе [6] (где I1 и I2 – первый и второй потенциалы ионизации атома газа).

При известных функциях R(t) и dR(t)/dt  для определения радиальных распределений основных характеристик разрядного канала (температуры, плотности, скорости плазмы и др.) решалась система уравнений магнитной гидродинамики в частных производных с учетом ионизации, электронной и лучистой теплопроводности в цилиндрической системе координат. Показано, что её решение согласуется с опытными данными.

Литература

- Александров А.Ф., Рухадзе А.А. Физика сильноточных электроразрядных источников света, М.: Атомиздат, 1976.

- Борович Б.Л, Розанов В.Б., Зуев В.С. и др., в сб. Сильноточные излучающие разряды и газовые лазеры с оптической накачкой. Итоги науки и техники. Сер. Радиотехника, ВИНИТИ, М.: 1978, с.79.

- Бобров Ю.К., Вихрев В.В., Федотов И.И. // Физика плазмы, 1988, № 14, с.1222.

- Колгаткин С.Н. // ЖТФ, 1995, Т.65, с.10.

- Юсупалиев У. // Краткие сообщения по физике, 2009, № 8. С.44.

- Юсупалиев У. // Краткие сообщения по физике. 2007, № 9, С.28.