Падение напряжения в электролитическом катоде для МНОГОКАНАЛЬНОГО РАЗРЯДА ПРИ АТМОСФЕРНОМ И ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

*Гайсин Ал.Ф., Гумеров А.З., Насибуллин Р.Т., Саримов Л.Р.

ИНЭКА, Набережные Челны, Россия
*КГТУ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

Многоканальный разряд между металлическим анодом и электролитическим катодом при пониженных давлениях является малоизученным физическим явлением. Одной из важнейших характеристик многоканального разряда является его вольтамперная характеристика – зависимость напряжения разряда от тока разряда. Однако её получение связано с некоторыми трудностями, одним из которых является наличие падения напряжения в электролитическом катоде. Так как разряд и электролитический катод образуют последовательную цепь, то для получения значения напряжения разряда, достаточно вычесть из общего напряжения падение напряжения в электролитическом катоде.

Наиболее простым и часто применяемым методом определения величины падения напряжения в электролитическом катоде является зондовый метод. При этом методе зонд вносится на поверхность электролита и по потенциалу на зонде судят о напряжении в катоде. Для того, чтобы зонд не вносил искажений в измерения и не влиял на характер разряда, используется зонд с наименьшим возможным габаритами и имеющий токонепроводящее покрытие.

Исследования показали, что падение напряжения в электролитическом катоде практически не изменяется при изменении давления и вольтамперная характеристика электролитического катода сохраняет линейный характер.

На рисунке показаны вольтамперные характеристики многоканального разряда и соответствующие ему падения напряжения в электролитическом катоде для различных значений давления для случая, когда в качестве электролита использовалась техническая вода, анодом служил стальной стержень диаметром 6 мм, межэлектродное расстояние составляло 5 мм.