термоядерные режимы аксиально-симметричной открытой системы с мощной инжекцией быстрых частиц

А.Ю. Чирков, С.В. Рыжков, П.А. Багрянский*, А.В. Аникеев*

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва,
     Россия, e-mail: alexxeich@mail.ru
*Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

Работа посвящена исследованию кинетики высокоэнергетичных (быстрых) ионов в аксиально-симметричной открытой магнитной конфигурации. Анализ выполнен применительно к газодинамической ловушке (ГДЛ) [1] с термоядерными параметрами, что подразумевает интенсивно протекающую D–T-реакцию. Цель работы – оценить эффективность такой системы при вводе энергии в виде мощных нейтральных пучков дейтерия и/или трития. Так как оценки параметров ГДЛ-реактора [1] дают очень большую минимальную длину ловушки (~ 1 км), то мы ориентировались на существенно менее жесткие требования, предъявляемые к нейтронному источнику на основе ГДЛ [2]. На сегодняшний день в экспериментах на установке ГДЛ в ИЯФ им. Г.И. Будкера помимо газодинамического режима истечения плазмы продемонстрирован режим амбиполярного удержания в схеме с компактным запирающим пробкотроном [3]. В амбиполярном режиме возможно подавление потерь примерно на порядок, что существенно снижает требования к размерам системы. Быстрые ионы также способствуют формированию положительного потенциального барьера на концах системы. Ранее моделирование кинетики быстрых ионов применительно к условиям экспериментов на ГДЛ было проведено в приближении нулевого углового рассеяния [4]. В настоящей работе представлены результаты численных расчетов кинетики ионов, выполненных на основе модели [5], учитывающей угловое рассеяние быстрых частиц и их участие в D–T-реакции. Предварительные оценки показывают, что величина потенциального барьера практически не сказывается на удержании быстрой популяции. Скорость D–T-реакции для быстрой популяции значительно превышает скорость реакции в термализованной плазме. Затраты энергии на инжекцию при этом сравнимы с термоядерным выходом, что приемлемо для компактного нейтронного источника. Режим с высоким положительным потенциальным барьером, видимо, более предпочтителен при рассмотрении перспектив реактора с длиной центрального соленоида ~ 10 м [6].

Работа поддержана грантом РФФИ 09-08-00137-а.

Литература

- Мирнов В.В., Рютов Д.Д. // Письма в ЖТФ, 1979, Т. 5, Вып. 11, С. 678–682.

- Bagryansky P.A., Ivanov A.A., Kruglyakov E.P., et al. // Fusion Engineering and Design, 2004, V. 70, P. 13–33.

- Anikeev A.V., Bagryansky P.A., Ivanov A.A., et al. // Journal of Fusion Energy, 2007, V. 26, P. 103–107.

- Карпушов А.Н. Препринт № 96-84 ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, 1996.

- Чирков А.Ю., Хвесюк В.И. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2003, Вып. 1, С. 55–65.

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, № 21, С. 61–66.