Скейлинги для расчета электрического поля и скорости вращения плазмы в L и Н-модах

В.А. Ранцев-Картинов

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», РФ, Москва, rank@nfi.kiae.ru

Используя экспериментальные радиальные распределения из базы данных DIII-D в L и H модах с нейтральным дейтериевым пучком дополнительного нагрева с энергией атомов ~ 80 КэВ (электронной, ионной температуры, эффективного заряда и плотности электронов) совместно с уравнением равновесия ионной компоненты, получены скейлинги (выраженные только через измеренные распределения электронной и ионной температуры и эффективного заряда) распределения полного потенциала в плазме таких типов разрядов и распределения напряженности электрического поля в них. Скейлинг, полученный по данным одного разряда данного типа, проверялся на его применимость к разным разрядам такого же типа при различных значениях основных начальных параметров (например, при отличии значения продольного магнитного поля вдвое) путем сравнения рассчитанных распределений плотности с экспериментально измеренными. Если предположить, что в выражении полного поперечного электрического поля в плазме, Etot=−1cVtBp+VpBt, первый член справа обусловлен движением только вдоль тороидального магнитного поля Bt, а второй – поперек него со скоростью Vp, то по экспериментальному распределению скорости тороидального вращения можно составить скейлинг для определения потенциала электрического поля, ответственного за тороидальное вращение плазмы (также выраженные только через измеренные распределения электронной и ионной температуры и эффективного заряда). Этот скейлинг, полученный по данным одного определенного типа разряда, далее применялся к различным разрядам того же типа, и его применимость оценивалась из сравнительного анализа рассчитанных распределений скорости тороидального вращения и экспериментально измеренных. Выявлено довольно хорошее совпадение полученных в результате расчета (по предложенным скейлингам) распределений с экспериментальными. Далее, из рассчитанных значений напряженности полного поперечного электрического поля и его радиальной составляющей обусловленной тороидальнымт вращением можно определить скорость полоидального вращения плазмы, значение которой очень редко приводится в научных публикациях.