измерение диамагнитного тока в плазме, удерживаемой в мультипольной магнитной ловушке-галатее «тримикс-3м»

А.М. Бишаев, И.С. Гордеев, М.В. Козинцева, А.С. Липатов, Д.Д. Плужник, *В.В. Савельев

МИРЭА, Москва, Россия, e-mail: bishaev@mirea.ru
*ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия, e-mail: ssvvvv@rambler.ru

В работе приводятся результаты измерений и расчеты диамагнитных токов в мультипольной ловушке – галатее «Тримикс-3М» [1, 2]. Эти измерения, проведенные одновременно с измерением временной зависимости средней концентрации плазмы, позволяют оценить время удержания частиц в плазме p  и время удержания энергии E.

Для измерения диамагнитного тока был изготовлен пояс Роговского со следующими параметрами: общее число витков – 4354; длина пояса – 2,638м; площадь поперечного сечения каждого витка катушки пояса - 210-5м2; омическое сопротивление пояса Роговского r=6,4Ом; сопротивление нагрузки R=50 Ом. Пояс был намотан медным проводом диаметром 0,5мм. Индуктивность пояса Роговского составила 180мкГн. Проблему измерения диамагнитного тока, величина которого находится на уровне (0,11)% от тока, протекающего в миксинах, удалось решить, разместив пояс так, чтобы он не охватывал миксины.

Эксперименты были выполнены при наполнении ловушки плазменными сгустками. Энергия направленного движения ионов в сгустках была на уровне 80 эВ. При термализации таких сгустков в ловушке температура плазмы должна быть на уровне 15-30 эВ. На рисунке 1 изображена кривая зависимости диамагнитного тока от времени, полученная после обработки сигнала с пояса Роговского. Из рисунка видно, что максимальное значение диамагнитного тока равно Iд max=50А, а его длительность составляет величину порядка 220мкс. Одновременно с измерением диамагнитного тока в этом же «выстреле» с помощью СВЧ - интерферометра c длиной волны 8,3 мм была определена концентрация плазмы в ловушке, максимальное значение которой составило n~1018м-3. Если приравнять газокинетическое давление частиц плазмы, удерживаемых в ловушке, давлению извне, которое возникает благодаря действию силы Ампера на диамагнитный ток, то в данных условиях при среднем барьерном магнитном поле 0,05Тл для максимального значения средней энергии частиц плазмы в ловушке мы получаем: ε=k(Te+Ti)≈23эВ.

Рис. 1. Зависимость диамагнитного тока

от времени

Работа выполнена в рамках контракта с ФАО №П597 от 20 августа 2009г.

Литература

- Морозов А.И., Бугрова А.И., Бишаев А.М. и др. Физика плазмы, 2006г., т. 32, №3, стр. 145.

- Морозов А.И., Бугрова А.И., Бишаев А.М., Липатов А.С.,  Козинцева М.В. «Журнал технической физики», 2007 г., том 77, вып.12, стр.15-20.