Применение кремниевых диодов для регистрации потоков частиц на установке ГДЛ

А.А. Иванов*, В.В. Максимов*,**, Е.И. Пинженин**, О.П. Пчеляков***, Е.Г. Тишковский***, И.Б. Чистохин***

*Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия 
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия,
     e-mail:pinzhen@mail.ru,
***Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

В последние время в диагностике высокотемпературной плазмы для регистрации потоков частиц всё чаще применяются полупроводниковые диоды с тонким мёртвым слоем. Однако такие диоды, особенно многоэлементные, пока еще недостаточно доступны для широкого применения. В Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН продолжают разрабатывать кремниевые диоды, особенностью которых является возможность регистрации протонов в широком диапазоне энергий 10 кэВ - 6 МэВ, благодаря использованию высокочистого кремния и формированию тонкого (100 нм) p+ слоя методом молекулярно-лучевой эпитаксии [1]. Последняя разработка в этом направлении - линейка диодов с лавинным усилением - имеет хорошую перспективу для применения в диагностиках по измерению пространственных и энергетических распределений ионов плазмы.

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) проводятся эксперименты с инжекцией пучков атомарного водорода или дейтерия. Плазма в ГДЛ состоит из относительно холодной «мишенной» плазмы и быстрых ионов с энергией до 25 кэВ, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Исследование динамики релаксации быстрых ионов и сопоставление с результатами теории кулоновских столкновений является принципиальным моментом.

В докладе представлены описания разработанных в ИФП кремниевых диодов с тонким мёртвым слоем и лавинным усилением, планы их применения на установке ГДЛ и первые результаты. Также приведены сведения о детекторах на основе PIN диодов, разработанных в ИФП ранее. Данные детекторы применяются для регистрации 3 МэВ протонов, продуктов DD реакции в режиме работы ГДЛ с инжекцией дейтонов. Детекторы размещены внутри вакуумной камеры ГДЛ. Входное окно закрыто Al фольгой толщиной 10 мкм, которая защищает  диоды от света плазмы, атомов перезарядки и существенно уменьшает энергии ионов He3 и T. Отдельные 3 МэВ протоны регистрируются в виде импульсов длительностью 35 нс. Малая длительность импульсов дает возможность получения временной зависимости потока протонов с приемлемым (50 мкс) разрешением при достаточном количестве импульсов. Важными достоинствами полупроводникового детектора являются хорошее энергетическое разрешение, нечувствительность к магнитным полям и сопутствующему нейтронному потоку.

Литература

- [1]. I.B. Chistokhin, O.P. Pchelyakov, E.G. Tishkovsky, V.I. Obodnikov, V.V. Maksimov,A.A. Ivanov, E.I. Pinzhenin, E. Gramsch, Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, 2009, EDM 2009. International Conference and seminar on 1-6 July 2009 Pages:359-362.