Модернизация установки ГДЛ. Новая система питания для атомарной инжекции.

Зубарев П.В., Донин А.С., Моисеев Д.В., Мурахтин С.В.

Институт ядерной физики, Новосибирск, Россия, S.V.Murakhtin@inp.nsk.su

В настоящее время в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН совместно с рядом отечественных и зарубежных организаций развивается проект мощного источника термоядерных нейтронов D-T реакции на основе газодинамической ловушки [1]. Концепция газодинамической ловушки впервые была предложена В.В. Мирновым и Д.Д. Рютовым в конце 70-х годов [2]. Основное направление развития этой концепции это проект источника 14 МэВ нейтронов D-T реакции, который может быть использован для испытания новых материалов будущего термоядерного реактора, а так же для управления подкритичными реакторами деления, создания гибридных энергоустановок нового поколения и для других приложений [3].

Плазма на установке ГДЛ состоит из двух компонент: относительно холодной и плотной мишенной плазмы с температурой до 200 эВ и плотностью 1-5х1013 см-3 и быстрых ионов с энергиями 10-15 кэВ. Популяция быстрых ионов возникающая в результате захвата инжектируемых пучков тормозится преимущественно на электронах, нагревая их до температуры 100-200 эВ. В настоящее время реализована модернизация установки ГДЛ с целью увеличения температуры электронов до 200-300 эВ. Для этого создана новая система инжекции из 8-ми инжекторов с энергией атомов 25 кэВ, суммарной мощностью до 8 МВт и длительностью импульса 4-5 мс. Эти инжекторы обладают фокусирующей ионно-оптической системой, что позволяет существенно увеличить плотность тока в пучках [4]. К началу лета 2009 года на установке ГДЛ были завершены пусконаладочные работы на новой системе питания атомарных инжекторов. Новая система питания позволяет увеличить длительность инжекции до 5 мс, энергию инжектируемых частиц до 25 кэВ и суммарной мощность до 12 МВт.

Литература.

- P. A. Bagryansky, A. A. Ivanov, E. P. Kruglyakov, et al. “Gas dynamic trap as high power 14 MeV neutron source”//  Fusion Engineering and Design, 2004, Vol. 70, p. 13-33.

- В.В.Мирнов, Д.Д.Рютов, “Газодинамическая ловушка” // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез, 1980, т.1, с. 57.

- K. Noack,  A. Rogov, A. V. Anikeev, A. A. Ivanov, E. P. Kruglyakov, Yu. A. Tsidulko, “The GDT-based fusion neutron source as driver of a minor actinides burner” // Annals of Nuclear Energy, 2008, Vol. 35, p. 1216–1222.

- S.A.Korepanov, G.A.Abdrashitov, D.Beals, V.I.Davydenko, R.Granetz, A.A.Ivanov, V.V.Kolmogorov, V.V.Mishagin, M.Puiatti, B.Rowan, N.V.Stupishin, G.I.Shulzhenko, and M.Valisa “Neutral beam injector for active plasma spectroscopy” // Rev. Sci. Instrum. 75(5), pp. 1829-1831 (2004)