измерениЕ ВЫХОДА DD РЕАКЦИИ НА УСТАНОВКЕ ГДЛ

В.В. Максимов*, **, Е.И. Пинженин*

*Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
     e-mail: V.V.Maximov@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) после завершения модернизации системы атомарных пучков продолжены эксперименты с инжекцией пучков дейтерия. Длительность пучков увеличена до 5 мс, энергия частиц до 25 кэВ, применена фокусировка пучков, количество инжекторов увеличено до восьми. Экспериментальные исследования необходимы для развития проекта источника нейтронов с энергией 14 МэВ, предложенного в ИЯФ им. Г.И. Будкера [1]. Плазма в этом источнике будет состоять из относительно холодной «мишенной» плазмы и быстрых ионов дейтерия и трития, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Зависимости сечений DT реакции в источнике и DD реакции в ГДЛ подобны и измерения выхода  DD реакции непосредственно моделируют выход нейтронов предлагаемого нейтронного генератора.

DD реакция имеет две ветви:

Для измерения потоков 2.45 МэВ нейтронов используется детектор, состоящий из пластмассового сцинтиллятора СПМ-5 и фотоумножителя категории Fine Mesh (Hamamatsu H2611), что позволяет работать в сильных магнитных полях. Детектор располагается за стенкой вакуумной камеры вблизи точки остановки быстрых ионов. Для измерения потоков протонов с энергией 3.02 МэВ используются два типа датчиков. Первый тип датчиков основан на изготовленных в Институте физики полупроводников СО РАН кремниевых PIN диодах. Детекторы, состоящие из PIN диода (диаметры рабочей области 8 мм и 20 мм) и токового усилителя, размещены внутри вакуумной камеры ГДЛ. Входные окна закрыты Al фольгой толщиной 10 мкм. Отдельные 3 МэВ протоны регистрируются в виде импульсов длительностью 35 нс. Средняя амплитуда импульсов соответствует току диода 4 мкА.

Второй представляет собой сцинтилляционные детекторы, которые уже применялись нами ранее и описаны в работе [2]. Датчики работают в режиме счёта отдельных частиц. Вспышки в сцинтилляторе толщиной 5 мм, закрытом 20 мкм алюминиевой фольгой, регистрируются ФЭУ категории Fine Mesh (Hamamatsu H2611).Вычитание нейтронных сигналов осуществляется по выстрелам с дополнительной металлической заслонкой.

Преимуществами полупроводникового детектора по отношению к сцинтилляционному на основе ФЭУ являются: лучшее энергетическое разрешение, нечувствительность к магнитным полям и сопутствующему нейтронному потоку.

Увеличение мощности инжекции и оптимизация режима работы установки позволили значительно увеличить выход DD реакции. Вблизи точки остановки выход DD реакции  составляет 6·108 c-1 см-1.

Литература

- A.A. Ivanov, I.A. Kotelnikov, E.P. Kruglykov et al. In Proc. Of  XVII Symp. on Fusion Technology, Rome, Italy, v.2 (1992) 1394.

- В.Н. Корнилов, В.В. Максимов. ПТЭ, №2 (2001) с.96-100.