Измерение линейной плотности плазмы в газодинамической ловушке с помощью дисперсионного интерферометра

А.В. Львовский, *А.Л. Соломахин

Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия, anvalo@at.nsu.ru
*Институт Ядерной Физики СО РАН им. Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия,
     A.L.Solomakhin@inp.nsk.su

Принцип действия дисперсионного интерферометра (ДИ) основан на измерении набега фазы при распространении излучения через плазму. Зная набег фазы, становится возможным восстановить линейную плотность плазмы вдоль пути распространения излучения. Важной особенностью схемы ДИ является то, что разделение опорной и рабочей волн производится не в пространстве, а по частотам. Это позволяет исключить влияние вибрации на результат измерений. Интерферометр, построенный по принципу ДИ, развивается на газодинамической ловушке (ГДЛ). В  реализации ДИ на ГДЛ используется в качестве источника излучения CO-лазер с длиной волны  9,57 мкм.

В ранних экспериментах дисперсионным интерферометром проводились измерения линейной плотности плазмы в той части ловушки, где отношение магнитного поля к полю в центральной области равно трем, — в области, где существует только холодная мишенная плазма, и отсутствует популяция быстрых ионов. С помощью ДИ можно также изучать накопление быстрых частиц в ГДЛ. Для этого оптическая схема ДИ была модернизирована. Это позволило провести излучение интерферометра через центральную область ГДЛ и наладить измерение линейной электронной плотности плазмы в центральном сечении ГДЛ. Это дало возможность изучить поведение как мишенной плазмы, так и горячих ионов. Минимально измеримая с помощью интерферометра линейная плотность равна  см-2 при временном разрешении 100 мкс.

Был получен вид временной зависимости линейной плотности плазмы в центральной области газодинамической ловушки. Временная зависимость имеет стационарную часть, длящуюся до завершения работы нагревных инжекторов. Отмечено, что с помощью последовательного включения инжекторов можно увеличить длительность стационарной части. Показано, что с помощью поддува холодного газа в пробках можно повысить плотность плазмы в центральной части установки.

В эксперименте с измерением поглощения пучка диагностического инжектора в районе отражения быстрых частиц найдены линейные плотности горячих и теплых ионов в точке отражения и в центральной области. В точке отражения линейная плотность горячих ионов превосходит линейную плотность теплых ионов в 4 раза. В центральной области линейная плотность горячих ионов меньше линейной плотности теплых частиц в 1,7 раза. Значение линейной плотности горячих ионов в точке отражения хорошо согласуется с оценкой, полученной из измерений диамагнетизма плазмы в этой области. Величина амбиполярного потенциала в единицах электронной температуры составляет .

В эксперименте с вариацией напряжения на лимитере установлено, что пороговым для стабилизации поведения плазмы является напряжение на лимитере, удовлетворяющее условию .