Статистические характеристики свойств пленок осажденных из плазмы в токамаке Т-10

Грашин С.А., Будаев В.П., Карпов А.В., Камнева С.А., Проняев А.В., Химченко Л.Н.

РНЦ Курчатовский институт, Москва, Россия, e-mail: grashin@nfi.kiae.ru

Интенсивная эрозия материалов первой стенки вакуумной камеры в токамаке под воздействием плазмы приводит к осаждению пленок с аморфной структурой. Большое количество пленок, обнаруженных в токамаках и других термоядерных установках, характеризуется значительной неоднородностью, пористостью и имеют  глобулярную, колоннообразную форму, форму  в виде цветной капусты.  Поверхность таких пленок имеет неоднородности с масштабами от 10 нм до 10 мкм. Типичные свойства таких пленок – стохастическая топография поверхности, иерархическая гранулярность [1]. Повышенная пористость таких пленок может приводить к повышенной сорбции рабочего газа в токамаке, что в реакторе-токамаке может приводить к аккумуляции радиоактивного трития выше допустимого уровня.

В докладе представлены результаты микроскопического исследования пористых аморфных углеводородных пленок из токамака Т-10, полученных при осаждении из плазмы.  Исследования поверхности проведены на масштабах от ~10 нм до ~10 мкм методами электронной микроскопии, сканирующим туннельным микроскопом, профилометром на основе атомно-силового микроскопа. Проведен статистический анализ шероховатости поверхности различных типов пленок из токамака Т-10. Исследовался состав осажденных пленок, их сорбционные свойства. Проведены сравнения полученных результатов с данными исследования пленок из других токамаков и плазменных установок (КСПУ и Нагдис-II).

Литература

- Будаев В.П., Химченко Л.Н. Вопросы атомной науки и техники. Серия Термоядерный синтез. Вып.3. 2008, С.34-61.