Прогресс в исследовании кинетических параметров плазмы на токамаке Глобус-М методом томсоновского рассеяния и перспективы развития диагностики.

Березуцкий A.А., Воронин А.В., Гусев В.К., Курскиев Г.С., Кочергин М.М., Минаев В.Б., Мухин Е.Е., Патров М.И., Петров Ю.В., Сахаров Н.В., Толстяков С.Ю., Семёнов В.В.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
 e mail: Gleb.Kurskiev@mail.ioffe.ru

В докладе отражены результаты кинетических измерений основных параметров плазмы в 2008-2009 г.г. методом томсоновского рассеяния (ТР). Применение 20-и импульсного лазера с различной частотой следования импульсов (до 2 кГц) в составе диагностической системы ТР (5-ть пространственных точек) дало возможность приступить к исследованиям нового метода подачи рабочего вещества в плазму токамака путем инжекции плазменной струи со скоростями >100 км/с. Впервые комбинированный подход на основе ТР и двухракурсной видеозаписи (>4000 кадр/с) позволил получить данные об особенностях проникновения высокоскоростной плотной плазменной струи в плазменный шнур. Также в докладе приводятся результаты исследований процессов формирования профилей плотности и давления плазмы под воздействием импульсов нагрева плазмы.

Одновременно с программой исследования плазмы были выполнены работы по глубокой модернизации диагностики. Поскольку в сферических токамаках профили температуры и концентрации обладают заметной ассиметрией, необходимы данные о распределении температуры и концентрации электронов от внутренней до внешней границ плазмы. Проведенная работа направлена на увеличение числа пространственных каналов до 10 и измерение полных профилей температуры и концентрации электронов. Не менее приоритетной задачей является увеличение надежности и чувствительности диагностики, и, как следствие, увеличение точности измерений и расширение измеряемого диапазона Te и ne. В ходе модернизации диагностики изменена геометрия наблюдения, реализована новая система сбора света. Также были разработаны и изготовлены светосильный объектив для работы в больших углах, компактные спектральные приборы на основе интерференционных фильтров и лавинных фотодиодов. Для передачи рассеянного лазерного излучения на входные объективы спектрометров подготовлены оптоволоконные линии. Реализованная система регистрации совместно с лазерным источником, позволяющим формировать произвольные временные сценарии генерации импульсов обеспечат исследования кинетических параметров плазмы в широкой программе исследований. Подобные измерения становятся особенно важными при исследовании режимов разряда с инжекцией высокоэнергетичной плазменной струи, режимов с нейтральной инжекцией и режимов с внутренними транспортными барьерами на токамаке Глобус-М. В докладе обсуждаются особенности калибровки диагностики и обработки экспериментальных результатов.

Работа выполняется в рамках госконтракта с  Федеральным агентством по науке и инновациям № 02.518.11.7098 от 08 июня 2009 г. и при поддержке гранта РФФИ № 08-02-00992-а.

Литература.

- С.Ю.Толстяков и др. «Разработка диагностики томсоновского рассеяния на токамаке Глобус-М», ЖТФ, т.76, 7, 2006, с 27-33.

- Воронин А.В., и др. «Снабжение топливом центральной плазменной зоны ГЛОБУС-М с помощью плазменной пушки», В сб. XXXVI Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 9 – 13 февраля 2009 г., с. 90, Москва, 2009.