Исследование LH перехода, инициированного пучковым нагревом в токамаке ТУМАН-3М при низкой плотности плазмы

Аскинази Л.Г., Вильджюнас М.И., Жубр Н.А., Ирзак М.А., *Комаров А.Д.,
Корнев В.А., Крикунов С.В., *Крупник Л.И., Лебедев С.В., Мельник А.Д., Разуменко Д.В., Рождественский В.В., Смирнов А.И., Тукачинский А.С.,
Чернышев Ф.В.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 194021, Сантк-Петербург, Россия, e-mail: leonid.askinazi@mail.ioffe.ru
*ИФП ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Проведены эксперименты по исследованию условий LH перехода в токамаке ТУМАН-3М при нагреве плазмы с помощью инжекции пучка атомов высокой энергии. Обнаружено, что при инжекции в направлении навстречу плазменному току LH возможен при экстремально низкой плотности плазмы – 0.5х1019м-3, что в 2.5 раза ниже, чем граница LH перехода по плотности при инжекции в направлении плазменного тока и при омическом нагреве. При столь низкой плотности, LH переход не возможен при инжекции нагревного пучка в направлении по току плазмы, несмотря на то, что мощность нагрева в этом случае составляет до 500 кВт, что почти в два раза превышает мощность нагрева, выделяющуюся в плазме при инжекции навстречу плазменному току. Предложена модель, связывающая возможность инициирования LH перехода с генерацией радиального электрического поля и вращения плазмы в результате потерь быстрых ионов, генерируемых при пучковом нагреве. Этот канал потерь (т.н. потери с первой орбиты, first orbit losses) особенно значителен при инжекции нагревного пучка в направлении навстречу плазменному току. Проведены измерения эволюции потенциала в центральной части плазменного шнура (с помощью HIBP диагностики) и периферийного электрического поля (с помощью электростатических зондов), а также вращения плазмы (с помощью оптической доплеровской спектроскопии), подтверждающие справедливость предложенной модели LH перехода при низкой плотности.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 07-02-01311, 07-02-00276, и Российско-Украинского гранта 08-02-90468-Укр_а.