Разработка модели магнитного термоядерного ракетного двигателя на основе конфигурации с обращенным полем

Ромаданов И.В., Рыжков С.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация, e-mail: durer@inbox.ru

В работе рассмотрен термоядерный двигатель на основе обращенной магнитной конфигурации FRC (Field Reversed Configuration) [1-5]. FRC является перспективной системой магнитного удержания плазмы с  ~ 1 ( – отношение давления плазмы к давлению внешнего магнитного поля). В основе импульсной системы лежит компактная конфигурация, в которой плазма удерживается в равновесии в замкнутом поле и отделена от проводящей стенки областью разомкнутого магнитного потока. Двигательная установка состоит из инжектора, камеры формирования плазмоида, транспортного канала, камеры смешения и сопла. Тяга создается нагретым водородом, который вводится в камеру смешения и нагревается продуктами реакции [6]. Для определения параметров двигателя большой интерес представляет форма и размер конфигурации (вид сепаратрисы). Общим случаем является вытянутая FRC, которая характерна для формирования на основе тета-пинча или вращающимся магнитным полем [7]. Так же плазмоид может быть сформирован слиянием сферомаков, например, сферический вихрь Хилла.

Считаем, что тормозное излучение преобразуется в тепловую энергию, которая может быть использована для поддержания реакции синтеза. Математическая модель строится на балансе мощностей реактора и двигателя, в результате решения системы уравнений определяются мощности потерь, полезная мощность системы и мощность, необходимая для осуществления самоподдерживающейся реакции. Обсуждены варианты конструкции на основе FRC и плазменного фокуса. Приведены схемы соответствующих двигательных установок. Предложены методы уменьшения потерь, определена необходимая мощность инжектирующего устройства для зажигания реакции. А также разрабатывается концепция магнитного инерционного двигателя на основе компактного плазмоида, сжимаемого плазменными пушками [8] или лазерными пучками [9].

Литература.

- Куртмуллаев Р.Х., Малютин А.Н., Семенов В.И. Компактный тор. Итоги науки и техники. Физика плазмы. М.: ВИНИТИ, 1985, т. 7, 80.

- Chapman R., Miley G.H., Kernbichler W. Fusion space propulsion with a field reversed configuration. Fusion Technology, 1989, Vol. 15, No. 2, 1154.

- Slough J.T. Propulsion based on a pulsed high density fusion plasmoid. Proc. 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. Huntsville, 2000.

- Santarius J.F. Fusion space propulsion using field-reversed configuration. 12th Advanced Space Propulsion Workshop. Huntsville, 2001.

- Cheung A., Liu F., Wessel F.J. et al. Colliding beam fusion reactor space propulsion system. Space Technology and Applications International Forum (STAIF-2004), 2004, Vol. 699, 354.

- Nachtrieb R.T. High energy propulsion systems (HEPS) analysis. Final Report. Phillips Laboratory. 1992.

- Рыжков С.В. Моделирование теплофизических процессов в магнитном термоядерном двигателе. Тепловые процессы в технике, 2009, № 9, 397.

- Parks P.B. Plasma jet-driven magneto-inertial fusion: ignition considerations. LANL Plasma Jet Workshop, 2008.

- Костюков И.Ю., Рыжков С.В. Термоядерный реактор, основанный на принципе синтеза замагниченной мишени. Труды Научно-технической конференции «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии». М.: МЭИ (ТУ), 2009, 95.