Выбор параметров режима стационарного разряда в компактном токамаке.

А.А. Голиков, Б.В. Кутеев

РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 123182, Россия, golikov-andrej@yandex.ru

При разработке компактных токамаков, рассматриваемых как источники термоядерных нейтронов, существует необходимость в стационарной работе установки [1]. На сегодняшний день широко используются метод генерации тока на основе инжекции нейтральных пучков, а также методы, основанные на возбуждении  различных мод плазменных волн. Каждый метод имеeт свои технические и физические преимущества и недостатки.

Реализация режимов с большим полоидальным бета предполагает создание плазмы, в которой большая часть плазменного тока будет представлена в виде самогенерирующегося бутстрэп–тока. Такие режимы позволят эффективнее использовать методы неиндукционной генерации тока в пределах их технических возможностей. Необходимость в неиндукционной генерации тока  связана также с проблемой  контроля радиального профиля плотности тока для управления МГД – неустойчивостями, формирующими характеристики удержания плазмы. Оптимизация профиля плотности плазменного тока может потребовать применения комбинации нескольких неиндукционных схем генерации тока.

Сегодня на сферических токамаках (MAST, NSTX, Globus - M) эффективно используются схема генерации тока на основе электронных циклотронных волн (по механизму возбуждения в области вернего гибридного резонанса бернштейновских волн) [2,3], а также схема на основе возбуждения в плазме высших гармоник быстрых волн [4]. Данные схемы генерации имеют эффективности сравнимые с эффективностью генерации тока при инжекции нейтральными пучками. Кроме того, электронные циклотронные волны  незаменимы для создания тока на начальных стадиях плазменного разряда (по механизму непосредственного поглощения волны на фундаментальном резонансе), а высшие гармоники быстрых волн возможно использовать для плавного наращивания тока до стационара, а также совместно использовать с инжекцией нейтральных пучков для поддержания тока в стационарном режиме  [5].

В данной работе исследуются различные волновые схемы генерации тока для данной разрабатываемой установки токамак с низким аспектным отношением, делаются оценки их эффективностей. Предлагаются возможности их использования для создания тока как в центре плазмы, так и на ее периферии, а также для решения задач устойчивости и контроля радиального профиля тока. Также представляется варианты оптимизации при выборе параметров плазмы рабочей точки стационарного режима.

Литература

- B.V. Kuteev et al. Plasma and Current Drive Parameter Options for a Megawatt Range  Fusion Neutron Source, 23rd Symposium on Fusion Engineering, 2009.

- V. Shevchenko et al. Electron Bernstein Wave Heating Experiments on MAST. Proc. 21st   IAEA Fusion Energy Conference, October 16-21, 2006, Chengdu, China, paper EX/P6-22.

- [A. K. Ram et al, Phys. Plasmas 9, 409 (2002).

- P. M. Ryan, A. L. Rosenberg et al. High harmonic fast wave heating and current drive. Plasma Physics and Controlled Fusion Research, 2002.

- G. Taylor, et al. HHFW and ECW/EBW, Progress and Plans for 2009-13, NSTX 5 Year Plan Review for 2009-13, Conference Room LSB-318, PPPL, July 28-30, 2008.