численное моделирование Восстановления спектров микро-турбулентности плазмы методом радиальной корреляционной рефлектометрии

Гусаков Е.З., Косолапова Н.В., *Эрро С.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, n.kosolapova@mail.ioffe.ru
*Университет А. Пуанкаре, Нанси, Франция

Флуктуационная рефлектометрия широко используется для диагностики флуктуаций плотности плазмы в установках с магнитным удержанием. Её привлекательными чертами является сравнительная техническая простота, возможность совмещения положения передающей и принимающей антенн и неплохая локализация измерений положением отсечки зондирующей волны, а недостатком - плохое разрешение по волновым числам флуктуаций. Принцип радиальной корреляционной рефлектометрии (РКР), предложенной для исправления этого недостатка, состоит в одновременном зондировании плазмы на двух разных частотах и в последующем корреляционном анализе сигналов рассеяния [1]. Интерпретация результатов диагностики, как правило, производится путём отождествления кросскорреляционной функции (ККФ) принятых сигналов и ККФ турбулентности. Следует отметить, что такая интерпретация является чисто интуитивной и противоречит результатам теоретического анализа (аналитического и численного), как в случае малого уровня флуктуаций плотности, когда рассеяние линейно [2], [3], так и при переходе в режим сильной фазовой модуляции [3], [4]. Тем не менее, в первом случае, как показано в настоящей работе в результате анализа флуктуационной рефлектометрии в одномерной модели, существует процедура восстановления спектра микро-турбулентности по данным РКР диагностики для произвольного профиля плотности плазмы.

В настоящей работе представлены результаты численного моделирования процедуры восстановления спектров микро-турбулентности по данным РКР, проведённого в одномерной модели для частного случая линейного профиля плотности плазмы. Качество восстановления исследовалось в зависимости от статистики и ширины диапазона зондирования. В расчете проводилось моделирование принятого сигнала с учетом фонового шума и восстановление спектра микро-турбулентности. Показано, что наиболее точно удаётся восстановить не спектр, а пространственную корреляционную функцию турбулентности. Также исследована возможность восстановления с помощью предложенной методики пространственно неоднородного спектра микро-турбулентности, моделирующего транспортный барьер.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 06-02-17212, 09-02-00453, 07-02-92162-CNRS и гранта РФФИ – NWO Centre of Excellence on Fusion Physics and Technology (grant 047.018.002).

Литература

- N.Bretz, 1992 Physical Fluids B4(8) 2414

- H.Hutchinson, 1992 PPCF 34 1225

- G.Leclert, S.Heraux, E.Z.Gusakov, A.Yu.Popov, I.Boucher, L.Vermate, 2006

- E. Gusakov, A. Popov, 2002 PPCF 44 2327