О Концепции источника 14 МЭВ нейтронов на базе компактного токамака

Э.А. Азизов, П.Н. Алексеев, М.П. Грязневич, Б.В. Кутеев, А.В. Лопаткин*, О.Г. Филатов**, В.М. Чернов***

РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 123182, Россия, e-mail: kuteev@nfi.kiae.ru
*НИКИЭТ,
**НИИЭФА,
***ВНИИНМ

В настоящее время активно обсуждается использование нейтронов реакций ядерного синтеза для решения актуальных задач ядерной энергетики [1], включающих наработку ядерного топлива для ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, замыкание топливного цикла, трансмутацию долгоживущих радиационно токсичных нуклидов.

Возврат интереса к гибридным системам «синтез-деление» с источником внешних нейтронов на основе токамаков объясняется стремлением ускорить развитие и внедрение термоядерной энергетики и ее технологий [2].

В данной работе обобщаются результаты российских разработок нейтронного источника на реакции дейтерия и трития в плазме токамаков. Исследования направлены на создание опытного образца системы «синтез-деление» с мощностью реакции синтеза до 10 МВт и мощностью деления от 10 до 100 МВт, демонстрирующего возможности производства 14 МэВ нейтронов, трансмутации высокоактивных нуклидов, наработки ядерного топлива [3-5].

Анализ показывает, что демонстрационная система на основе сферического токамака с интенсивностью синтеза более 1018 нейтронов в секунду может быть создана на основе современных технологий УТС в ближайшей перспективе.

Системы синтез-деление способны внести существенный вклад в производство нейтронов, ядерного топлива и трансмутацию нуклидов, содействовать вовлечению в ядерный топливный цикл U-238 и Th-232.

Делается вывод о своевременности перевода работ по демонстрационному источнику на реакции синтеза из стадии подготовки исходных данных в стадию эскизного проектирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ – Росатом 09-02-13608 офи ц. г/к Росатома Н.4б.45.03.09.1210, Роснауки 02.740.11.0468.

Литература.

- П.Н. Алексеев и др. «Использование термоядерных нейтронов в ядерной энергетике» Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 2009.

- E.А. Azizov “The reasons for returning Russian scientists and engineers to hybrid systems” DOE-FFW, Sept.30-Oct.2, 2009, Gaithersburg, MD, USA.

- Э.А. Азизов и др. « Использование компактных токамаков в качестве источника нейтронов для решения проблем ядерной энергетики», ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, вып. 3. 2009.

- Б.В. Кутеев, В.И. Хрипунов, «Современный взгляд на гибридный термоядерный реактор», ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, вып. 1, 2009

- Б.В. Кутеев и др. «Мощные нейтронные источники на основе реакций ядерного синтеза», Физика плазмы, 2010 (в печати); M. Gryaznevich, “Compact Fusion Reactor”, 1-st Baltic Workshop, Fusion opportunities for CNFC and TNW, Vilnius, Lithuania, September 25, 2009