Применение Доплеровской диагностики обратного ВГР рассеяния для исследования колебаний полоидальной скорости плазмы

А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, А.Б. Алтухов, А.Ю. Степанов, Д.В. Куприенко, М.Ю. Кантор, Л.А. Есипов, С.И. Лашкул

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, aleksey.gurchenko@mail.ioffe.ru

Для оценки полоидальной скорости плазмы V и соответствующего радиального электрического поля Er в современных термоядерных установках с магнитным удержанием зачастую используют [1, 2] измерения Доплеровского частотного сдвига fD спектра сигнала, обратно рассеянного (ОР) в отсечке при наклонном микроволновом зондировании. Анализ временной зависимости fD и соответствующих частотных спектров [3] позволяет исследовать колебания полоидальной скорости, связанные, в частности, с геодезической акустической модой (ГАМ). В соответствии с теоретическими представлениями, эта мода, локализованная в узкой области по малому радиусу, является разновидностью полоидального зонального потока, возбуждаемого в результате нелинейного взаимодействия дрейфовых мод турбулентности, что может приводить к насыщению уровня турбулентности и подавлению аномального переноса.

Методика Доплеровского обратного рассеяния в верхнем гибридном резонансе (ВГР) основана на зондировании необыкновенной СВЧ волной вне экваториальной плоскости токамака со стороны сильного магнитного поля. В ВГР происходит резонансный рост как электрических полей зондирующей и рассеянной волн, так и полоидального и радиального волновых чисел, что приводит к усилению рассеянного сигнала, миллиметровому пространственному разрешению и значительному увеличению fD (по сравнению с Доплеровской рефлектометрией). Подобная диагностика недавно применялась для измерения профилей полоидальной скорости плазмы [4], продемонстрировав хорошее пространственное и временное разрешение и приемлемую точность.

Настоящая работа посвящена наблюдениям колебаний fD , измеренных диагностикой Доплеровского ВГР ОР. Измерения проводились на токамаке ФТ-2 (R = 55 см; a = 7.9 см; Bt = 2.2 Тл). В спектре fD четко наблюдалось несколько узких линий при различных радиальных положения области рассеяния. Часть этих линий совпадала с линиями регистрируемыми зондами Мирнова, однако на средних радиусах был обнаружен четкий спектральный компонент не скоррелированный с МГД сигналом. Его частота оказалась близка к теоретически рассчитанной частоте ГАМ в области рассеяния. На краю плазмы спектры fD и МГД оказались похожи, возможно, благодаря пространственному совпадению поверхности ВГР и магнитного острова.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ 07-02-00895, 10-02-00631 и гранта РФФИ – NWO Centre of Excellence on Fusion Physics and Technology (grant 047.018.002).

Литература

- Zou X.L. et al. Proc. 26 EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., 1999, ECA 23J, 1041.

- V.V. Bulanin et al. Plasma Phys. Rep., 2000, 26, 813.

- G.D. Conway et al. Proc. 31 EPS Conf. on Plasma Phys., 2004, ECA 28G, P-4.124.

- E.Z. Gusakov et al. Plasma Phys. Control. Fusion, 2006, 48, B443–B451.