Выбор концепции дивертора для КОМПАКТНОГО источника нейтронов на основе сферического токамака

В.Ю. Сергеев, Б.В. Кутеев*, А.С. Быков, В.Э. Лукаш*, П.Р. Гончаров, Е.И. Кузнецов*, В.Г. Скоков, В.М. Тимохин

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
     Санкт-Петербург, 195251, Россия, e-mail: sergeev@phtf.stu.neva.ru
*РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 123182, Россия

Достигнутые параметры сферических токамаках (СТ) позволяют рассматривать их как наиболее перспективных и экономичных источников термодерных нейтронов [1]. Известно, что в диверторной конфигурации тепловые потоки на диверторные пластины определяются отношением P/R вкладываемой мощности P к большому радиусу установки R. Поэтому, компактность СТ ТИН и необходимость использования достаточно большой мощности для нагрева и стационарного поддержания тока [SOFE], создают предпосылки для напряженной работы дивертора.

В докладе рассмотрены различные варианты реализации диверторных конфигураций на существующих токамаках, с акцентом на их особенности для СТ. Обсуждаются достоинства и недостатки открытых и закрытых конфигураций, с одной и двумя X точками, а также способов снижения тепловых нагрузок на диверторные пластины: позиционирование пластин под малым углом к магнитному полю; расширение магнитных силовых линий по мере их приближения к пластине; пространственное модуляция положением «точки удара»; излучение мощности в SOL и диверторном объеме до того, как тепловой поток достигнет пластин; передачи энергии и момента движения плазменных потоков из SOL нейтралам в диверторном объеме. Важным моментом работы дивертора является возможность организации режимов «полного» (DD – detached divertor) или «частичного» (PDD – partially detached divertor) «отрыва» (detachment) плазмы от пластин, который заключается в создании условий для существования квазистационарного плотного, холодного и сильно излучающего слоя перед пластинами.

Сделан вывод о том, что наиболее перспективным для СТ ТИН является режим недавно обнаруженный в экспериментах на NSTX [3] c большими параметрами вытянутости и треугольности, в нижней однонулевой конфигурации, с большим расширением магнитного потока в излучающем диверторе («a highly shaped lower single null LSN configuration with a high magnetic flux expansion radiative divertor»). В этих экспериментах удалось значительно (в несколько раз) снизить уровень плотности теплового потока на диверторные пластины до приемлемых значений 1-2 МВт/м2  при 4-7 МВт вкладываемой мощности. В докладе анализируются возможность использования такой конфигурации в СТ ТИН на основе  расчетов по модели [4] c использованием скейлинга для тепловых потоков на диверторные пластины [5].

Благодарности. Работа частично поддержана грантами ISTC №3828, грантом NOW-RFBR №047.018.002, РФФИ?

Литература

- Б.В. Кутеев и др. , Физика плазмы, № 3 (2010) принято к публикации

- B.V. Kuteev et al., Rev. Sci. Instrum., 79, 10F312 (2008)

- V. A. Soukhanovskii et al., PHYSICS OF PLASMAS 16, 022501 (2009)

- Sergeev V.Yu. and Kuteev B.V. 2009 12th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices, Rostov Veliky, Russia. Accepted to publication in the journal "Contributions to Plasma Physics".

- R. Maingi et al., Journal of Nuclear Materials 363–365, 196–200 (2007)