МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАЗМЫ

А.Л. Соломахин*,**, П.А. Багрянский*,**, W. Biel***, H. Dreier****, С.В. Иваненко*, А.Н. Квашнин*, Ю.В. Коваленко*,**, H.T. Lambertz***, А.А. Лизунов*,**, В.Я. Савкин*, А.Д. Хильченко*

*Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
     direction@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия
***Forschungszentrum Jülich GmbH, Association EURATOM-FZ Jülich, Institut für
     Plasmaphysik, Trilateral Euregio Cluster, 52425 Jülich, GERMANY
****Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, EURATOM Association, Wendelsteinstr. 1,
     D-17491 Greifswald, GERMANY

Для измерения и контроля положения плазмы на существующих и будущих крупных термоядерных установках предлагается использовать многоканальный дисперсионный интерферометр. Отличительной особенностью данной схемы является то, что зондирование плазмы производится на двух длинах волн, причем коротковолновое излучение формируется методом удвоения частоты основного излучения. При этом, зондирующие лучи первой и второй гармоники пространственно совмещены.  Это позволяет создать интерферометр, чувствительный только к дисперсии изучаемой среды и слабо чувствительный к вибрациям оптических элементов.

Разработан четырехканальный двухпроходный дисперсионный интерферометр с длиной волны зондирующего излучения 10.6 мкм (основная) и 5.3 мкм (удвоенная) для контроля плотности и положения плазмы в токамаке TEXTOR (FZ Juelich, Германия) в реальном масштабе времени. Это позволяет использовать его для стабилизации и контролируемого изменения плотности и положения плазмы. Четырехканальный дисперсионный интерферометр изготовлен и смонтирован на TEXTOR. Продемонстрирована его работоспособность в условиях реального эксперимента на токамаке TEXTOR. Разрабатывается многоканальный дисперсионный интерферометр для измерения плотности плазмы на токамаке Т10 (ИЯС РНЦ “Курчатовский институт”, Россия) и открытой ловушке ГДЛ (ИЯФ СО РАН, Россия).

Данная работа выполнена при поддержке гранта РНП 2.1.1/579 и гранта Федерального агентства по образованию № П969.