УСКОРЕНИЕ ИОНОВ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В СВЧ-РЕЗОНАТОРЕ

Г.Н. Грачёв, А.Э. Медведев

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: spectr_m@mail.ru

Технологии поверхностной имплантации требуют простых и эффективных способов получения потоков ионов. Традиционные методы имплантации основаны на ускорении ионов в вакууме и приэлектродных слоях тлеющего разряда низкого давления. При наиболее удобных с технологической точки зрения атмосферных давлениях передать приповерхностным ионам энергию, превышающую тепловую, путём ускорения в постоянном электрическом поле практически не возможно. Эффект имплантации частиц при атмосферных давлениях наблюдается в результате взаимодействии лазерной плазмы оптического пульсирующего разряда (ОПР) с поверхностью металлов [1].

Нами сделана попытка использовать слой приповерхностной лазерной плазмы ОПР в качестве источника ионов ускоряемых при атмосферном давлении. Для большей эффективности передачи энергии, плазму поместили в зазор сосредоточенной ёмкости СВЧ-резонатора. В плотную лазерную плазму поле не проникает и всё приложенное к зазору напряжение () падает на образованном положительными ионами экранирующем слое  (, - размер Дебая, - температура плазмы), толщина которого при атмосферном давлении не превышает длину свободного пробега. Для не слишком высокой частоты внешнего источника, когда амплитуда колебаний электронов () больше , будет обеспечен уход электронов из плазмы на электрод. Тогда, благодаря полупроводниковым свойствам границы: плазма – проводящее тело, на экранирующем слое, кроме переменного, будет присутствовать необходимое для ионного ускорения постоянное напряжение. Как известно, в плазме высокочастотного разряда, при подъёме давления газа и частоты поля, величина постоянного напряжения на приэлектродных слоях падает и в СВЧ-области частот взаимодействия с поверхностью не наблюдается. Однако, для плотности плазмы выше  при частоте внешнего генератора не более 10 ГГц условие a>l выполняется. Из наших оценок следует, что в СВЧ-поле ионы лазерной плазмы ОПР () будут взаимодействовать с поверхностью с энергией до 100 эВ.

Для экспериментальной проверки возможности получения на основе ОПР в атмосфере газов ионного потока и его дальнейшего использования в технологии имплантации, проведен анализ, с моделированием движения частиц в слоях плазмы, находящейся в зазоре с переменным полем. По результатам анализа выполнен расчёт и спроектирован тороидальный резонатор, который был размещён на технологической головке, формирующей лазерный пучок и скоростной поток газа. Возникающий в резонаторе слой лазерной плазмы граничит с одной из обкладок сосредоточенной ёмкости, в качестве которой выступает зазор между подложкой и соплом технологической головки. Ввод энергии в резонатор от импульсного СВЧ-генератора частотой 2856 МГц и мощностью до 1 кВт осуществляется синхронно с импульсами излучения лазера.

Приводятся результаты первых экспериментов по комбинированному воздействию находящейся в электрическом поле СВЧ-резонатора плазмы ОПР на процесс азотирования поверхности титана.

Литература

- Bagaev S.N., Grachev G.N., Ponomarenko A.G. et al. Russian-French-German Laser Symposium 2009, 2009, p. 65.