Стабилизация режимов работы плазменной иглы с биологическими объектами по оптико-электронному каналу.

С.А. Волков, И.В. Кузнецова

СПбГУИТМО, Санкт-Петербург, Россия, volkov@grv.ifmo.ru

В последние годы рядом авторов [1, 2] активно  исследуется мини плазмотрон типа “Плазменная игла”  в связи его с возможными применениями в медицине.

Нами представляются, предварительные исследования усовершенствованной модели формирователя факела плазменной иглы  с волоконной системой ввода-вывода оптического излучения. Осуществлена работа плазмотрона совместно с лазерными источниками различных типов. Показана возможность селективного возбуждения молекул и радикалов, содержащихся как в факеле плазменной иглы, так и на обрабатываемой поверхности. Исследованы  три режима работы плазмотрона: терапевтический - когда температура на поверхности образца не превышает 42о; тепловой- с температурой 50о-60о С.,  режим коагулятора с температурой вызывающей некроз тканей. Стабильная работа плазмотрона, в том или ином режиме, устанавливалась с помощью системы оптико-электронной обратной связи по интенсивности излучения плазмы в выбранных   аналитических участках спектра.

Литература

- Stoffels E. D. Appl. Phys. 2006, 39.

- XinPei Lu, ZhongHe Jiang, Qing Xiong, ZhiYuan Tang, Yuan Pan, Appl. Phys. Let. 2008, 92.