Исследование влияния сферической газовой неоднородности, образованной импульсным газовым разрядом, 
на распространение падающей ударной волны

В.П. Фокеев

Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, vfokeev@imec.msu.ru

Взаимодействия падающей ударной волны со сферической газовой неоднородностью подробно исследовалось в 80-ые годы и описано в работе [1]. В настоящее время внимание к этому явлению проявляется также в связи с исследованием неустойчивости Рихтмайера-Мешкова на сферической границе двух сред при падении на нее ударной волны [2-4], что актуально для проблемы инерциального термоядерного синтеза. В данной работе, являющейся продолжением работы [5], особенностью является то, что газовая неоднородность, образованная импульсным газовым разрядом инициированным между двумя электродами, расположенными на оси ударной трубы, неоднородна по своим параметрам и имеет диффузную границу. Неоднородность нестационарна во времени, но может рассматриваться, как квазистационарная вследствие малости времени взаимодействия ее с падающей ударной волной по сравнению с длительностью ее существования. В данной работе исследуется эволюция ударной волны в результате взаимодействия с газовой неоднородностью в отличие от работ [1-4], где исследуется в основном деформация газовой неоднородности и формирование областей неустойчивостей на ее границе при падении на нее ударной волны. Эксперименты проведены в ударной трубе для чисел Маха падающей ударной волны в интервале 2,2 - 2,4 в воздухе, аргоне и углекислом газе при начальном давлении 4000 Па (30 торр). Импульсный газовый разряд продолжительностью (0,2–2.5)мсек с линейной зависимостью величины энерговклада от времени инициировался перед приходом ударной волны, регистрация картины взаимодействия осуществлялась с помощью скоростной цифровой камерой DICAM-Pro. Выявлены  особенности эволюции фронта, формирующиеся в результате взаимодействия с квазисферической газовой неоднородностью.

Автор благодарит Ю.И. Гриня за подготовку проведения эксперимента.

Работа выполнена при поддержке гранта – Роснаука-НШ-319.2008.1.

Литература

- Haas J.-F., Sturtevant B. J. Fluid Mech., 1987, v.181, p.41-76.

- Niederhaus J.H.J., Greenough J.A., Oakley J. et.al. J. Fluid Mech., 2008, v.594, p.85-124.

- Ranjan D., Niederhaus J., Oakley J., Bonazza R. et.al. Phys. Fluids, 2008, 20, 036101, 20pp.

- Ranjan D., Niederhaus J.H.J., Oakley J.G., Anderson M.H. et.al. Phys. Scr., 2008, T132, 014020, 6pp.

- Гринь Ю.И., Фокеев В.П. XXXVI Межд. (Звенигородская) конф. по физике плазмы и УТС, 9–13 февраля 2009г., Тезисы докладов, 2009, стр.303.