ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ PLIF-ДИАГНОСТИКИ ГАЗОФАЗНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ю.И. Гринь, В.А. Левин, В.П. Фокеев, А.Н. Хмелевский

Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, vfokeev@imec.msu.ru

Плазменные газофазные объекты являются предметом многочисленных расчетных и экспериментальных исследований в задачах современной плазменной аэродинамики. Бесконтактные методы контроля состава и температуры таких объектов представляют значительный интерес и активно используются исследователями как для получения новой информации об исследуемых особенностях газовых сред, так и для проверки и уточнения уже применяемых и вновь разрабатываемых расчетных моделей. Лазерно-индуцированную флуоресценцию - LIF селективно возбужденных резонансным лазерным излучением различных уровней энергии молекул ( например, радикалов CO, NO, OH или молекул ацетона, H2O, NO2 и др.) можно использовать для определения газовой температуры среды, а индуцированную лазерным “ножом” флуоресценцию из плоского - планарного слоя газа-PLIF – для определения-визуализации положения фронтов зон появления соответствующего флуоресцирующего компонента в исследуемом газофазном объеме. PLIF-спектроскопия в настоящее время активно развивается и все шире внедряется в практику современного аэродинамического эксперимента.

В докладе представлены результаты создания импульсно – периодического перестраиваемого лазерного источника зондирования, пригодного для использования в PLIF-диагностике газофазных объектов. Перестройка длины волны зондирующего излучения осуществляется лазером на красителе модели Jaguar 60 MA, накачиваемого излучением Nd:YAG – лазера модели Surelite П-10. Лазер накачки работает в режиме модулированной добротности, максимальная частота повторения импульсов составляет 10Гц при длительности импульса 15нс. Его исходное излучение на длине волны 1064нм с мощностью 650mJ удваивается генератором второй гармоники на нелинейном кристалле и большая часть полученного в зеленой области спектра сигнала с параметрами -300mJ и 532нм с помощью системы поворотных дихроичных зеркал поступает на вход лазера на красителе. В зависимости от требуемого спектрального диапазона излучения, резонансно воздействующего на выбранную для исследования молекулу, используется тот или иной тип красителя. Если это Rhodamine R6G, то выходной диапазон перестройки, осуществляемой с помощью дифракционной решетки, длины волны излучения на выходе из красителя, составит 554-585нм, если это краситель DCM, то – 607-663нм при точности установки длины волны не хуже 0,1см-1 и выходной мощности около 20mJ в центре полосы. Выходной сигнал после красителя поступает на удвоитель частоты на нелинейном кристалле KDP, при максимальной эффективности преобразования в полосе 260-400нм, либо на кристалле BBO, при максимальной эффективности преобразования в полосе 220-320нм. При этом максимальные мощности сигналов в центре полос составляют около 8mJ. В указанный спектральный диапазон 220-400нм попадают спектральные линии важнейших молекул и радикалов, таких как OH (283нм), CO2 (215-255нм), CO (230нм), NO (225нм), H2O (248нм), ацетона (240-300нм) и ряда др. Это указывает на широкие возможности использования созданного перестраиваемого лазерного источника для диагностики по методике LIF-спектроскопии параметров и состава газофазных объектов, содержащих указанные газовые компоненты. К ним в первую очередь относятся пламена, плазменные газофазные объекты и вообще химически реагирующие газовые системы.

Работа поддержана грантами РФФИ (проекты №-08-08-00297а, №-08-01-00032а) и грантом Роснауки (проект НШ-319.2008.1).