Широкополосный детектор СВЧ- импульсов на горячих носителях.

И.Е. Иванов, П.С. Стрелков, Д.В. Шумейко

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН (ИОФ РАН), Москва, РФ, iei@fpl.gpi.ru

Рассматривается устройство и характеристики охлаждаемого жидким азотом детектора СВЧ- импульсов на горячих носителях, регистрирующего электромагнитное излучение в диапазоне 2 ÷ 10 ГГц с разрешением не хуже 1 нс. Приёмник предназначен для регистрации импульсного СВЧ- излучения большой плотности мощности (более 2 Вт/см2), устойчив к внешним помехам и не разрушается при попадании на него избыточной мощности.

В отличие от конструкции, предложенной в [1], он имеет кабельный СВЧ- вход. В качестве детектора так же использовался кристалл германия р-типа. Выход продетектированного сигнала осуществляется через 50- омный кабель, временное разрешение ограничивается только полосой пропускания осциллографа, который будет подключён к выходному кабелю.

Работа СВЧ- приёмника тестировалась с использованием Tektronix TDS 7404 с  шириной полосы 4 ГГц, позволяющего регистрировать непосредственно СВЧ- импульс без детектирования и сравнивать тот же импульс с продетектированным сигналом. В качестве источника СВЧ- импульсов использовался плазменный релятивистский СВЧ- усилитель [2] с длительностью импульсов до 500 нс, который включался в двух режимах: 1) как усилитель входной частоты задающего магнетрона с частотой излучения 3,24 ГГц и 2) как источник широкополосного сигнала, возникающего при отсутствии на входе усилителя задающей частоты. Кроме того, для исследования СВЧ- сигналов большей длительности использовалось излучение самого задающего магнетрона с длительностью импульса до 12 мкс.

Для определения возможности использования кабельной конструкции детектора на высоких частотах регистрировался СВЧ-импульс со спектром в диапазоне 9 – 12 ГГц одновременно двумя детекторами: с кабельным входом и волноводным, рассчитанным на детектирование СВЧ-сигналов с частотами более 6.5 ГГц. Получено соответствие формы продетектированных импульсов, откуда следует возможность применение данной конструкции детектора до частот вплоть до 10 ГГц.

Литература.

- Райзер М.Д., Цопп Л.Э. Детектирование и измерение мощности СВЧ- излучения наносекундной длительности //Радиотехника и электроника, 1975, №8, с.1691-1693.

- Иванов И.Е., Стрелков П.С., Шумейко Д.В. Спектр излучения плазменного релятивистского микроволнового усилителя. // Радиотехника и электроника, 2009, т.54, № 9, с.1091-1098.